USER MANUAL

LT-3233SM /LT-4011SM

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.

Keep this manual handy for further reference.

Content

Safety information							2

TV buttons and terminal interface					5

External device connection diagram					6

TV install and connect							7

TV stand installation instructions					8

Remote control								9

First time installation							10

HOME									10

INPUT									11

Setup									12

Troubleshooting							16

Specifications								17

Safety information

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of an important operation in the literature accompanying the appliance.

Warning. The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION!

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN!

High voltages are used in the operation of this product. In order to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

Important safety precautions

- Read these instructions.

- Keep these instructions.

- Take all warnings into account.

- Follow the instructions.

- Do not use the device near water.

- Clean only with dry cloth.

- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.

- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or any other devices (including amplifiers) that produce heat.

- Do not ignore the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the device.

- Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.

- Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the device. When a cart is used be careful when moving the cart / device combination to avoid injury tip-over.

- Unplug the device during lightning storms or when used for long periods of time.

Caution:

- In order to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the device to rein or moisture.

- The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain operable.

- The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

- This product should never be placed in a built in installation such a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer’s instructions have been adhered to.

- The device should not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the device.

- Do not place any sources of danger on the device (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

- Wall or ceiling mounting - the device should be mounted to a wall or a ceiling only as recommended by the manufacturer.

- Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.

- The USB terminal should be loaded with 0.5A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.

- The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar conditions.

- This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

- The maximum using environment temperature is 45°C. The maximum altitude should be 2000 meters

Positioning warning

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death.

Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.

2. Only using furniture that can safely support the television set.

3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,

6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24” M4, 28-70” M6, 75” M8

Note: Do not hang at an angle to avoid the risk of falling off.

TV Buttons and terminal interface

TV buttons

Note: The following is only functional schematic. And the actual position and arrangement of different models may be different.

One button:

Press this button to turn on/off the TV.

Multiple buttons:

|  | Turn on/off power |
| --- | --- |
| Sursă | External signal input selection |
| Menu/OK | Display main menu and confirm menu item selection |
| CH +/- | Select channel |
| VOL +/- | Adjust volume |

Terminal interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, number of different models may be different.

|  | AV Input External AV signal input |  | USB Input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HDMI Input Digital signal input from HDMI video connector |  | Optical Output Connect the SPDIF receiver |
|  | ANT 75 Connect the antenna / cable TV input 75/VHF/UHF |  | RJ45 Connect the Internet |

Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working  or abnormal status.

External device connection diagram

TV install and connect

Set your TV

Put your TV on a firm place which can bear the weight of the device.

To avoid danger, please do not position the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine) and do not block the ventilation at the back of TV

Connect antenna and power

- Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of TV.

- Plug the power cord of TV (AC 100-240V~50/60Hz).

Turn on the TV

Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV.

Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.

Note: Picture is fore reference purposes only.

TV stand installation instructions

- Open the carton and remove the TV, accessories and base (some models are without base).

- In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.

- Screw the base and connect it to the TV.

- Installation is complete.

Suggestion: To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of  PH2 scredriver.

PH00   PH0    PH1     PH2

Note: Picture for reference purposes only.

Remote control

- POWER: Switches the TV between on and standby mode.

- No effect.

- MUTE: Mute or restore your TV sound.

4	0-9: Figures “0-9” are used to directly input channel number.

- FREE: Connects to FREE.

- Deezer: Connects to DEEZER.

- INPUTS: Display/select signal source options.

- VOL +/-: Press to increase/decrease the sound level.

- CH+/-: Press to select the channels.

- INFO: Displays the present channel info such as the current time and channel name.

- BROWSER: Connects to Browser.

- MEDIA: Connects to MEDIA.

- BUTOANE NAVIGARE: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.

- BACK: Press to move back through menus.

- EXIT: Exist the OSD menu.

- HOME: Displays the home screen.

- NETFLIX: Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).

- YouTube: Connects to YouTube (internet connection required).

- PRIME VIDEO: Connects to Prime video (internet connection required).

- PLEX: Connects to PLEX.

- COLOR BUTTONS: There are related functions under EPG.

- SUBT: Activate / deactivate subtitles.

- EPG: EPG menu.

- MEDIA CONTROL: Play/Pause.

- CH.LIST: Channel list.

- TXT: Press to enter teletext when play the program.

- APP customization: APP customization (long press under the home page).

- MENU: Displays the OSD (On Screen Display).

First time installation

Follow the instruction to for first time setup.

Press【▼】/【▲】button to select language.

Please make sure the device has connected, then press 【V 】/【Ʌ】/

【<】/【>】button to select the primary input source.

Home

Press          button in order to enter HOME screen.

P

- You can always view the current time at the top of the HOME screen.

- If your TV is connected to the Internet through a wireless connection or an Ethernet cable, then the icon     /     will be displayed at the top corner of the screen.

Manage apps

- Select the item you want to move, then press the        button to manage.

Input

Press 【▼ 】/【▲】button to select inputs menu.

Press【▼ 】/【▲】/【   】/【  】button to select.

Press ENTER to select input.

Initial setup

Setup

Picture

Press【MENU】to enter the main menu, press【▼ 】/【▲】to select picture menu.

1.Press【▼】/【▲】button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.

2.Press Enter button to adjust.

3.After finishing your adjustment, press Enter button to save and return to the previous menu.

Picture mode

Press 【▼】/【▲】button to select Picture Mode, then press【▼】/【▲】& Enter button to select (Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

Aspect ratio

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture.

Press ▼/▲button to select Aspect Ratio.

Press  ◄ / ► button to selct     Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

Game mode

Press【▼】/【▲】to select, and press【◄】/【►】to select On/Off.

Picture Mode Settings

Press【▼】/【▲】to select, and press 【►】& ENTER to enter.

Sound

Press MENU button to display the main menu. Press 【▼】/【▲】button to select SOUND in the main menu.

1. Press 【▼】/【▲】button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.

2. Press Enter button to adjust.

3. After finishing your adjustment, press Enter button to save and return to the previous menu.

Speakers

Press 【▼】/【▲】button to select Speakers.

Press ENTER/【►】button to enter sub-menu.

Audio Output

Press【▼】/【▲】button to select Speakers and Enter, then press【▼】/【▲】button to select ARC / TV Speaker / SPDIF Only.

Network

Press MENU button to display the main menu. Press【▼】/【▲】button to select Network in the main menu.

Press【▼】/【▲】 button to select: Network configuration/Internet Connection/Bluetooth/Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Channel

Press MENU button to display the main menu. Press【◄】/【►】button to select Channel.

1. Press 【▼】/【▲】button to select the option that you want to adjust in the Channel menu.

2. Press Enter button to adjust.

3. After finishing your adjustment, press Enter button to save and return to the previous menu.

Accessibility

Press MENU button to display the main menu.

Press【◄】/【►】button to select Accessibility in the main menu.

Troubleshooting

| Case | Solution |
| --- | --- |
| No power | Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there is still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on. |
| Signal not received properly | Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image by manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. If you use indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna. |
| No picture | Check if antenna at the back of the TV is connected properly. View other channels to see if the problem still occurs. |
| Video appears with no audio | Try to increase the volume. Check if the TV’s sound is on mute or not. |
| Audio is present, but video does not appear or is discolored | Try adjusting the contrast and brightness. |
| Static noise affects video and audio quality | Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. |
| Broken lines on screen | Electrical appliances such as hair dryers or vacuums a.s.o. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off. |
| Remote control does not work | Make sure the plastic bag which came with the remote is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. Th TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes. |
| No video (PC mode) | Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places. |
| Vertical line blinking (PC mode) | Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line. |
| Horizontal tearing (PC mode) | Adjust the horizontal placement of the screen to cleat any horizontal lines. |
| Screen is too bright or dark (PC mode) | Adjust the brightness or contrast in the main menu. |
| No response from the PC | Check if the PC’s display resolution is set to a compatible resolution for the TV. |
| Lines appearing when a device is connected to the RCA port | Make sure you are using a cable in good quality. |
| Problems are not solved | Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center. |

Note: Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, a.s.o., for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn in.

| Specifications |  | LT-3233SM | LT-4011SM |
| --- | --- | --- | --- |
| Display Device |  | 81 cm LED TV | 101 cm LED TV |
| Resolution |  | 1366x768 HD | 1920x1080 FHD |
| Contrast Ratio |  | 3000:1 |  |
| Aspect Ratio |  | 16:9 |  |
| Tuner |  | DVB-T/T2/C/S/S2 |  |
| Color System |  | PAL/SECAM |  |
| Sound System |  | BG/DK/I |  |
| Inputs |  | 1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+ |  |
| Outputs |  | 1x Optical |  |
| USB Multimedia Playback Format |  | Movie, music, photo, text (according to their format) |  |
| WiFi |  | 802.11 b/g/n |  |
| Power Source |  | AC 100-240 V, 50/60 Hz |  |
| Power Consumption |  | <56W | <90W |
| Operation Temperature |  | -5⁰ C -> + 45⁰ C |  |
| VESA |  | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Measurement |  | 732(W)x81.8(D)x434(H) | 903.4(W)x78.1(D)x517.4(H) |
| Weight |  | 3.5 kg | 5.66 kg |
| Specifications are subject to change without notice / Specificațiile pot suferi modificări fără notificare / |  |  |  |

Disposal of used electrical and electronic equipment

The meaning of the symbol on the material, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste.

Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for therecycling of electrical and electronic equipment  waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correctdisposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused byunsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will helpconserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

For more information and warranty conditions, please visit: www.mmediu.ro

DISTRIBUTOR: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, corp A, et. 5,

Cam 504-505, Jud. Arges, Romania, cod postal: 110121

MANUAL DE UTILIZARE

LT-3233SM /LT-4011SM

IMPORTANT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza televizorul.

Păstrați acest manual la îndemână pentru consultarea ulterioară.

Cuprins

Măsuri de siguranță							20

Butoanele și interfața dispozitivului					23

Diagramă conexiuni externe						24

Instalarea și conectarea dispozitivului					25

Instrucțiuni privind instalarea standului TV				26

Telecomandă								27

Prima instalare a dispozitivului						28

Pagina principală							29

Sursa de intrare							29

Setări 									30

Depanare								34

Specificații								35

Măsuri de siguranță

Semnul exclamării într-un triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței în manual a unor instrucțiuni de

întreținere și operare foarte importante.

Fulgerul cu simbolul săgeții într-un triunghi echilateral are rolul de a alerta utilizatorul asupra prezenței unor tensiuni periculoase, neizolate în interiorul carcasei produsului, care pot fi destul de puternice încât să provoace un șoc electric.

ATENȚIE!

Pericol de electrocutare. Nu deschideți!

În procesul de funcționare al acestui produs sunt utilizate tensiuni/voltaje înalte. Pentru a reduce pericolul de electrocutare, nu îndepărtați carcasa/capacul dispozitivului – nu există acolo piese/componente ce pot fi reparate de utilizator. Pentru reparare/întreținere, contactați personalul calificat.

Intrucțiuni importante de securitate

- Citiți instrucțiunile.

- Păstrați instrucțiunile.

- Țineți cont de avertizări.

- Urmați instrucțiunile.

- Nu utilizați dispozitivul în preajma apei.

- Curățați dispozitivul numai cu o cârpă uscată.

- Nu blocați ieșirile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

- Nu instalați lângă surse de căldură cum ar fi radiatoare, calorifere, cuptoare sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

- Nu ignorați siguranța conectorului polarizat sau de împământare. Un conector polarizat are două lame, una mai lată ca cealaltă. Un conector de împământare are două lame și o a treia pentru împământare. Lama mai lată, sau a treia, este furnizată pentru siguranța dumneavoastră. În cazul în care conectorul nu intră în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei.

- Nu călcați pe cablul de alimentare și nu-l deteriorați (strângeți, ciupiți), în special la nivelul conectorilor, receptorilor și în locurile in care acesta iese din dispozitiv.

- Folosiți doar accesorii/componente specificate de producător.

- Utilizați doar căruciorul (pentru transport), standul, trepiedul, suportul sau masa specificată de producător sau vândută împreună cu dispozitivul. Când este utilizat un cărucior (pentru transport) aveți grijă când manipulați căruciorul și/sau dispozitivul pentru a evita rănirea dumneavoastră sau deteriorarea dispozitivului.

- Deconectați/scoateți din priză dispozitivul în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau când nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp.

Precauții:

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți dispozitivul la ploaie sau umezeală.

- Ștecherul este utilizat pentru deconectarea dispozitivului; dispozitivul deconectat va rămâne gata de operare.

- Priza trebuie instalată în apropierea dispozitivului și trebuie să fie ușor accesibilă.

- Acest produs nu trebuie niciodată amplasat într-o piesă de mobilier încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap, cu excepția cazului în care se asigură o ventilație adecvată sau dacă sunt respectate instrucțiunile de fabricație.

- Dispozitivul nu trebuie expus la picurare sau stropire; niciun recipient umplut cu lichid (exp. vază, cană) nu trebuie așezat pe sau în preajma dispozitivului.

- Nu plasați nicio sursă de pericol (cum ar fi recipiente cu lichid, lumânări aprinse) pe sau în preajma dispozitivului.

- Montarea pe perete sau tavan - dispozitivul trebuie montat pe perete sau tavan numai așa cum recomandă producătorul.

- Nu plasați dispozitivul, telecomanda sau bateriile lângă flacără deschisă sau alte surse de căldură, inlusiv razele soarelui. Pentru a preveni apariția unui incendiu, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de foc departe de dispozitiv, telecomandă sau baterii.

- Terminalul usb trebuie încărcat cu 0,5A în condiții normale de funcționare. Instrucțiunile de service sunt doar pentru personalul calificat. Pentru a reduce riscul de șoc electric, nu încercați să reparați dispozitivul, decât dacă sunteți calificat pentru asta.

- Bateria (sau bateriile) nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi lumina directă a soarelui, foc sau altele.

- Dacă dispozitivul are simbolul  pe etichetă înseamnă că echipamentul este Clasa II sau are dublă izolație electrică. A fost creat în așa fel încât nu necesită împământare.  Temperatura maximă ambientală de utilizare este de 45°C. Altitudinea maximă la care dispozitivul poate fi utilizat este de 2000 metri.

Avertisment poziționare

Nu plasați niciodată dispozitivul într-un loc/locație instabilă.

Dispozitivul poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau deces.

Multe vătămări, în special la copii, pot fi evitate prin luarea unor măsuri simple, cum ar fi:

1. Utilizați dulapuri sau standuri recomandate de producătorul dispozitivului.

2. Folosiți doar mobilier care poate susține în siguranță dispozitivul.

3. Asigurați-vă că dispozitivul nu este plasat pe marginea mobilierului de sprijin.

4. Nu plasați dispozitivul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobilierul cât și dispozitivul la un suport adecvat.

5. Nu plasați materiale textile (pânză, cârpă, etc.) sau alte materiale între dispozitiv și mobilierul de susținere.

6. Informați/ educați copiii cu privire la pericolul de a urca pe mobilier pentru a ajunge la dispozitiv.

În cazul în care televizorul existent este păstrat și relocat, ar trebui să urmați aceleași instrucțiuni ca cele de mai sus.

Șurub montare pe perete: 22-24” M4, 28-70” M6, 75” M8

Notă: Nu poziționați dispozitivul în unghi pentru a evita riscul căderii.

Butoanele și interfața dispozitivului

Butoanele dispozitivului

Notă: Următoarea reprezentare este doar o schemă funcțională iar poziția și dispunerea pentru diverse modele poate fi diferită.

Un buton:

Apăsați acest buton pentru a porni/opri TV.

Butoane multiple:

|  | Porniți/opriți alimentarea |
| --- | --- |
| Sursă | Selectarea sursei semnalului extern |
| Meniu/OK | Afișarea meniului principal și confirmarea selecției punct din meniu |
| CH +/- | Selectare canal |
| VOL +/- | Ajustare volum |

Interfața dispozitivului

Notă: Următoarele reprezentări sunt diferitele interfețe ale dispozitivului iar poziția și dispunerea pentru alte modele poate fi diferită.

|  | Intrare AV Sursă externă semnal AV |  | Intrare USB Conectați un dispozitiv USB pentru a reda fișiere media sau pentru a înregistra programe prin funcția PVR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Intrare HDMI Semnal digital de la conectorul video HDMI |  | Ieșire optică Conectați receptorul SPDIF |
|  | ANT 75 Conectați antena / cablul TV 75/VHF/UHF |  | RJ45 Conectare la Internet |

Nu atingeți terminalele HDMI/USB pentru a preveni descărcarea electrostatică a acestora (descărcarea electrostatică perturbă modul de funcționare al terminalelor HDMI/USB precum și modul de funcționare al TV).

Diagramă conexiuni externe

Instalarea și conectarea dispozitivului

Setarea dispozitivului

Așezați televizorul pe o suprafață stabilă care poate suporta greutatea sa.

Pentru a evita orice pericol, nu instalați dispozitivul lângă apă sau surse de căldură (lumină intensă/excesivă, lumânări, radiator, calorifer, etc.) și nu blocați ieșirile de ventilație din spatele acestuia.

Conectarea antenei și a cablului de alimentare

- Conectați cablul antenei la mufa destinată acesteia din spatele dispozitivului.

- Conectați cablul de alimentare al dispozitivului (AC 100-240V~50/60Hz).

Porniți televizorul

Conectați sursa de alimentare; dispozitivul va intra în modul Standby (lumină roșie); apăsați butonul de pornire al televizorului sau butonul de pornire de pe telecomandă.

Notă: Dacă modelul are în partea de sus un slot pentru card CI, în punga cu accesoriile produsului veți găsi o mufă de silicon pentru acest slot (în caz contrar, această mufă din silicon nu este disponibilă); introduceți mufa de silicon în slotul aferent când cardul CI nu este utilizat.

Notă: Imaginile sunt doar pentru referință.

Instrucțiuni privind instalarea standului TV

- Deschideți cutia și scoateți dispozitivul, accesoriile și baza de sprijin a acestuia (picioarele de suport).

- Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, așezați-l cu grijă, cu fața în jos pe o suprafață moale și plană; introduceți picoarele de suport în sloturile prevăzute în acest scop în partea de jos a dispozitivului.

- Fixați picioarele de suport pe televizor.

- Instalarea este completă.

Sugestie: Pentru ca instalarea bazei (picioarelor de suport) să fie mai ușoară și pentru a evita orice risc de zgârieturi sau deteriorare, vă sfătuim să utilizați tipul de șurubelniță PH2.

PH00   PH0    PH1     PH2

Notă: Imaginile sunt doar pentru referință.

Telecomanda

- PORNIRE/OPRIRE: Porniți televizorul sau intrați în modul standby.

- Niciun efect.

- DEZACTIVARE SUNET: Dezactivați sau restabiliți sunetul televizorului.

4	0-9: Butoanele numerotate de la 0 la 9 permit selectarea directă a canalelor sau introducerea de numere.

5	FREE: Conectați-vă la FREE.

- Deezer: Conectați-vă la DEEZER.

- INPUTS: Afișați/selectați sursele de semnal.

- VOL +/-: Reglați volumul.

- CH+/-: Schimbați canalul.

10	INFO: Afișează informațiile canalului cum ar   fi ora curentă sau numele canalului.

- BROWSER: Conectare la Browser.

- MEDIA: Conectare la MEDIA.

- BUTOANE NAVIGARE: Cursorul sus/jos/dreapta/stânga.

- BACK: Reveniți la meniul anterior.

- EXIT: Ieșiți din acțiunea curentă.

- HOME: Accesați pagina principală.

- NETFLIX: Conectare la NETFLIX pentru vizionarea online de emisiuni TV și filme (este necesară conexiunea la internet).

- YouTube: Conectare la YouTube (este necesară conexiunea la internet).

- PRIME VIDEO: Conectare la Prime video (este necesară conexiunea la internet).

- PLEX: Conectare la PLEX.

- BUTOANE COLORATE: Butoane cu funcții conexe în cadrul EPG.

- SUBT: Activați sau dezactivați subtitrările.

- EPG: Meniul ghidului electronic de programe.

- CONTROL MEDIA: Redare/pauză.

- CH LIST: Listă canale.

- TXT: Activați/dezactivați funcția teletext.

- PERSONALIZAREA APLICAȚIILOR: Personalizarea aplicațiilor (apăsare lungă sub pagina de pornire).

- MENU: Afișare meniu configurare rapidă.

Prima instalare a dispozitivului

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a configura dispozitivul.

Apăsați butonul【▼】/【▲】pentru a selecta limba.

Asigurați-vă că dispozitivul s-a conectat apoi apăsați butonul 【V 】/【Ʌ】/        【<】/【>】pentru a selecta sursa primară de intrare.

Pagina principală

Apăsați butonul           pentru a accesa pagina principală.

- Puteți vizualiza întotdeauna ora curentă în partea de sus a ecranului principal.

- Dacă televizorul este conectat la Internet printr-o conexiune wireless sau un cablu Ethernet, atunci pictograma       /        va fi afișată în colțul de sus al ecranului.

Gestionarea aplicațiilor

- Selectați elementul pe care doriți să îl mutați apoi apăsați butonul          pentru a gestiona.

Sursa de intrare

Apăsați butonul【▼ 】/【▲】 pentru a selecta meniul Intrări.

Apăsați butonul【▼ 】/【▲】/【   】/【  】pentru selectare.

Apăsați ENTER pentru a selecta sursa de intrare.

Setări

Imagine

Apăsați【MENU】pentru a accesa meniul principal; apăsați【▼ 】/【▲】 pentru a selecta meniul IMAGINE.

1.Apăsați butonul【▼】/【▲】pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o accesați în meniul IMAGINE.

2.Apăsați butonul Enter pentru a configura.

3.După finalizarea configurării, apăsați butonul Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

Mod imagine

Apăsați butonul 【▼】/【▲】pentru a selecta Mod imagine, apoi apăsați【▼】/【▲】&Enter pentru a selecta (opțional: Standard/Cinema zi/Cinema noapte/Dinamic/Sport).

Format imagine

Ajustați formatul, mărind sau micșorând imaginea.

Apăsați butonul ▼/▲pentru a selecta formatul imaginii.

Apăsați butonul ◄ / ► pentru a selecta Automat/16:9/4:3/Panoramă/Zoom film/Direct.

Mod joc

Apăsați【▼】/【▲】pentru a selecta și apăsați【◄】/【►】pentru a selecta Activare/Dezactivare.

Setări mod imagine

Apăsați【▼】/【▲】pentru a selecta și apăsați 【►】&ENTER pentru a accesa.

Sunet

Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul principal. Apăsați butonul

【▼】/【▲】pentru a selecta SUNET din meniul principal.

1. Apăsați butonul 【▼】/【▲】pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o ajustați în meniul SUNET.

2. Apăsați butonul Enter pentru a configura.

3.După finalizarea configurării, apăsați butonul Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

Difuzoare

Apăsați butonul 【▼】/【▲】pentru a selecta Difuzoare.

Apăsați butonul ENTER/【►】pentru a intra în sub-meniu.

Ieșire audio

Apăsați butonul【▼】/【▲】& ENTER pentru a selecta Difuzoare apoi apăsați butonul【▼】/【▲】pentru a selecta ARC / Difuzor TV / SPDIF.

Rețea

Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul principal. Apăsați butonul

【▼】/【▲】 pentru a selecta Rețea în meniul principal.

Apăsați butonul【▼】/【▲】 pentru a selecta: Configurare rețea/Conexiune la Internet/Bluetooth/ Activare rețea wireless/Activare LAN.

Canale TV

Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul principal. Apăsați butonul【◄】/【►】pentru a selecta Canal.

1. Apăsați butonul 【▼】/【▲】pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o configurați în meniul Canal.

2. Apăsați butonul Enter pentru a configura.

3. După finalizarea configurării, apăsați butonul Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

Accesibilitate

Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul【◄】/【►】pentru a selecta Accesibilitate în meniul principal.

DEPANARE

| Problema | Rezolvare |
| --- | --- |
| Dispozitivul nu poate fi pornit | Verificați conexiunea cablului de alimentare; daca problema persistă deconectați și reconectați cablul de alimentare dupa 60 secunde. Reporniți dispozitivul. |
| Semnal slab/lipsă semnal | Imaginile duble sau fantomă pot apărea pe televizor dacă există clădiri înalte sau munți, aproape de locul în care vă aflați. Puteți ajusta imaginea prin operare manuală: consultați instrucțiunile din manualul de utilizare sau reglați direcția antenei externe. Dacă utilizați o antenă de interior, recepția semnalului poate fi mai dificilă în anumite circumstanțe. Reglați direcția antenei pentru o recepție optimă a semnalului. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, poate fi necesar să comutați la o antenă externă. |
| Lipsă imagine | Verificați dacă antena din spatele dispozitivului este conectată corespunzător. - Verificați alte canale pentru a vedea daca problema se manifestă în continuare. |
| Videoclipul apare fără sunet | Măriți volumul Verificați dacă sunetul dispozitivului este dezactivat sau nu. |
| Sunetul este prezent dar videoclipul nu apare/apare alb-negru | Încercați să reglați contrastul și luminozitatea. |
| Zgomotul static afectează calitatea video și audio | Verificați dacă antena din spatele dispozitivului este conectată corespunzător. |
| Linii întrerupte pe ecran | Aparate electrice precum uscătoare de păr, aspiratoare, etc., pot interfera cu dispozitivul. Opriți aceste aparate. |
| Telecomanda nu funcționează | Asigurați-vă că punga de plastic în care a fost telecomanda a fost scoasă. Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai mică față de televizor. Verificați dacă bateriile telecomenzii sunt introduse corect sau încercați să utilizați baterii noi. Televizorul va intra în modul Standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute. |
| Fără video (mod PC) | Verificați dacă cablul este conectat corect la portul VGA sau daca acesta este îndoit in anumite locuri. |
| Linie verticală intermitentă (mod PC) | Accesați meniul principal și ajustați plasarea verticală pentru a elimina aceste linii. |
| Linie orizontală întreruptă (mod PC) | Ajustați poziția orizontală a ecranului pentru a elimina liniile orizontale. |
| Ecranul este prea luminos sau prea întunecat (mod PC) | Ajustați contrastul sau luminozitatea din meniul principal. |
| Niciun răspuns de la PC | Verificați dacă rezoluția ecranului PC-ului este setată la o rezoluție compatibilă cu televizorul. |
| Linii ce apar atunci când un dispozitiv este conectat la un port RCA | Asigurați-vă că utilizați un cablu de bună calitate/în stare bună de funcționare. |
| Problemele sunt nerezolvate | Deconectați cablul de alimentare, așteptați 30 secunde și reconectați. Dacă problemele persistă, nu încercați să reparați televizorul. Contactați personalul calificat. |

Nu lăsați dispozitivul să afișeze o imagine statică – fie că este un videoclip pus pe pauză, afișajul meniului, etc. – pentru o perioadă îndelungată. Acest lucru poate provoca deteriorarea ecranului sau chiar arderea lui.

| Specificații |  | LT-3233SM | LT-4011SM |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecran |  | 81 cm LED TV | 101 cm LED TV |
| Rezolutie |  | 1366x768 HD | 1920x1080 FHD |
| Contrast |  | 3000:1 |  |
| Format ecran |  | 16:9 |  |
| Tuner |  | DVB-T/T2/C/S/S2 |  |
| Sistem culoare |  | PAL/SECAM |  |
| Sistem sunet |  | BG/DK/I |  |
| Intrari |  | 1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+ |  |
| Iesiri |  | 1x Optical |  |
| USB formate multimedia redate |  | Film, muzica, poze, text (vor putea fi rulate in functie de formatul lor) |  |
| WiFi |  | 802.11 b/g/n |  |
| Alimentare/ |  | AC 100-240 V, 50/60 Hz |  |
| Consum |  | <56W | <90W |
| Temperatura de operare |  | -5⁰ C -> + 45⁰ C |  |
| VESA |  | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Dimensiuni (mm) |  | 732(W)x81.8(D)x434(H) | 903.4(W)x78.1(D)x517.4(H) |
| Masa |  | 3.5 kg | 5.66 kg |
| Specificațiile pot suferi modificări fără notificare prealabila. |  |  |  |

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice uzate

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer obişnuit. Nu aruncaţi aparatul la gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci duceţi-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veţi ajuta la protejarea mediului înconjurător şi veţi putea împiedica eventualele consecinţe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător şi veţi putea împiedica eventualele consecinţe negative pe care le-ar avea asupra mediului şi sănătăţii umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

  - Contactaţi autorităţile locale;

  - Accesaţi pagina de internet: www.mmediu.ro;

  - Solicitaţi informaţii suplimentare de la magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

DISTRIBUITOR: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, corp A, et. 5,

Cam 504-505, Jud. Arges, Romania, cod postal: 110121

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

LT-3233SM /LT-4011SM

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση.

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο εύχρηστο για περαιτέρω αναφορά.

Περιεχόμενο

Πληροφορίες ασφάλειας						38

Κουμπιά τηλεόρασης και διεπαφή τερματικού				41

Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής				42

Εγκατάσταση και σύνδεση της τηλεόρασης				43

Οδηγίες εγκατάστασης βάσης τηλεόρασης				44

Τηλεχειριστήριο							45

Πρώτη εγκατάσταση							46

ΣΠΙΤΙ									47

ΕΙΣΑΓΩΓΗ								47

Ρύθμιση								48

Αντιμετώπιση προβλημάτων						52

Προδιαγραφές								53

Πληροφορίες ασφάλειας

Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μιας σημαντικής λειτουργίας στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.

Προειδοποίηση. Η αστραπή με σύμβολο αιχμής βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης εντός του περιβλήματος των προϊόντων, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ!

Για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος χρησιμοποιούνται υψηλές τάσεις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του ντουλαπιού, παραπέμψτε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.

2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

3. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.

6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.

7. Μην φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

8. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, καταγραφείς θερμότητας, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

9. Μην αγνοείτε τον σκοπό ασφαλείας του πολωμένου ή γειωμένου βύσματος. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δύο λεπίδες με τη μία πιο φαρδιά από την άλλη. Ένα βύσμα τύπου γείωσης έχει δύο λεπίδες και έναν τρίτο δόντιο γείωσης. Η φαρδιά λεπίδα ή η τρίτη οδός παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παρωχημένης πρίζας.

10. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το περπάτημα ή το τσιμπημένο, ιδιαίτερα στις πρίζες, στις πρίζες και στο σημείο που εξέρχονται από τη συσκευή.

11. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

12. Χρησιμοποιήστε το μόνο με το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται καρότσι, να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συνδυασμό καροτσιού/συσκευής για να αποφύγετε την ανατροπή τραυματισμού.

13. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Προσοχή:

1. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε χαλάρωση ή υγρασία.

2. Το βύσμα ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα παραμένει σε λειτουργία.

3. Η πρίζα πρέπει να τοποθετείται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

4. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση, όπως βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός εάν παρέχεται κατάλληλος αερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.

5. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάζει ή πιτσίλισμα και ότι δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

6. Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).

7. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή μόνο όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

8. Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατάτε πάντα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.

9. Το τερματικό USB θα πρέπει να είναι φορτωμένο με 0,5A υπό κανονική λειτουργία. Αυτές οι οδηγίες σέρβις προορίζονται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε άλλες εργασίες σέρβις εκτός από αυτές που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός εάν έχετε τα κατάλληλα προσόντα.

10. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιες συνθήκες.

11.  Αυτός ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρική συσκευή Κατηγορίας ΙΙ ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.

12. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης είναι 45°C. Το μέγιστο υψόμετρο πρέπει να είναι 2000 μέτρα

Προειδοποίηση τοποθέτησης

Μην τοποθετείτε ποτέ μια τηλεόραση σε ασταθή θέση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο.

Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις όπως:

1. Χρησιμοποιώντας ντουλάπια ή βάσεις που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.

2. Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.

3. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στήριξης.

4. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να αγκυρώνετε τόσο τα έπιπλα όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλο στήριγμα.

5. Δεν τοποθετείτε την τηλεόραση σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ της τηλεόρασης και των επίπλων στήριξης,

6. Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους από το σκαρφάλωμα στα έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή στα χειριστήρια της.

Εάν η υπάρχουσα τηλεόρασή σας διατηρείται και μεταφέρεται, θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες σκέψεις όπως παραπάνω.

Επίτοιχη βίδα: 22-24” M4, 28-70” M6, 75” M8

Σημείωση: Μην κρέμεστε υπό γωνία για να αποφύγετε τον κίνδυνο να πέσετε.

Κουμπιά τηλεόρασης και διεπαφή τερματικού

Κουμπιά τηλεόρασης

Σημείωση: Το παρακάτω είναι μόνο λειτουργικό σχηματικό. Και η πραγματική θέση και η διάταξη των διαφορετικών μοντέλων μπορεί να είναι διαφορετική.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Πολλαπλά κουμπιά:

|  | Turn on/off power |
| --- | --- |
| Πηγή | Επιλογή εξωτερικής πηγής |
| Menu/OK | Βασικό μενού κι επιβεβαίωση επιλογής |
| CH +/- | Επιλοφή καναλιού |
| VOL +/- | Ρύθμιση έντασης |

Tερματικό interface

Σημείωση: Ακολουθούν οι διάφορες διεπαφές τερματικού, η πραγματική θέση και διάταξη, ο αριθμός των διαφορετικών μοντέλων μπορεί να είναι διαφορετικός.

|  | AV Input External AV signal input |  | USB Input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HDMI Input Digital signal input from HDMI video connector |  | Optical Output Connect the SPDIF receiver |
|  | ANT 75 Connect the antenna / cable TV input 75/VHF/UHF |  | RJ45 Connect the Internet |

Μην αγγίζετε και μην βρίσκεστε κοντά στους ακροδέκτες HDMI, USB και αποτρέψτε την ηλεκτροστατική εκφόρτιση για να ενοχλήσει αυτούς τους ακροδέκτες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία USB, διαφορετικά θα προκαλέσει διακοπή λειτουργίας της τηλεόρασης ή μη φυσιολογική κατάσταση.

Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής

Εγκατάσταση και σύνδεση τηλεόρασης

Ρυθμίστε την τηλεόρασή σας

Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε μια σταθερή θέση που μπορεί να αντέξει το βάρος της συσκευής.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή χώρο θέρμανσης (όπως φως, κερί, μηχανή θέρμανσης) και μην εμποδίζετε τον αερισμό στο πίσω μέρος της τηλεόρασης

Συνδέστε την κεραία και το ρεύμα

1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης (AC 100-240V~50/60Hz).

Ανοίξτε την τηλεόραση

Συνδέστε το τροφοδοτικό, μπείτε σε κατάσταση αναμονής (κόκκινο φως), πατήστε το κουμπί λειτουργίας της τηλεόρασης ή το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Σημείωση: Εάν το μοντέλο έχει υποδοχή κάρτας CI στο επάνω μέρος του, μπορείτε να βρείτε ένα βύσμα σιλικόνης για την υποδοχή κάρτας CI στην τσάντα αξεσουάρ (για μοντέλα χωρίς υποδοχή κάρτας CI, δεν υπάρχει τέτοιο βύσμα σιλικόνης), εισάγετε το βύσμα σιλικόνης στην υποδοχή όταν η κάρτα CI δεν χρησιμοποιείται.

Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για λόγους αναφοράς.

Οδηγίες εγκατάστασης βάσης τηλεόρασης

1. Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε την τηλεόραση, τα αξεσουάρ και τη βάση (ορισμένα μοντέλα είναι χωρίς βάση).

2. Για να αποφύγετε την καταστροφή της τηλεόρασης, καλύψτε την με μαλακό στρώμα, τοποθετήστε το στο τραπέζι, με την όψη προς τα κάτω στο μαλακό υλικό και βιδώστε το λαιμό της βάσης στην τηλεόραση.

3. Βιδώστε τη βάση και συνδέστε την στην τηλεόραση.

4. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

Πρόταση: Για να το κάνετε πιο βολικό για την εγκατάσταση της βάσης και για να αποφύγετε τυχόν γρατσουνιές και ζημιές, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο κατσαβιδιού PH2.  PH00   PH0    PH1     PH2

Μόνο για αναφορά

Χειριστήριο

1.POWER: Switches the TV between on and standby mode.

2 Χωρίς αποτέλεσμα.

3 MUTE: Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της τηλεόρασής σας.

4 0-9: Οι εικόνες "0-9" χρησιμοποιούνται για την απευθείας εισαγωγή του αριθμού καναλιού.

5 ΔΩΡΕΑΝ: Συνδέεται σε ΔΩΡΕΑΝ.

6 Deezer: Συνδέεται στο DEEZER.

7 ΕΙΣΟΔΟΙ: Εμφάνιση/επιλογή επιλογών πηγής σήματος.

8 VOL +/-: Πατήστε για να αυξήσετε/μειώσετε το επίπεδο ήχου.

9 CH+/-: Πατήστε για να επιλέξετε τα κανάλια.

10 INFO: Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες καναλιού, όπως την τρέχουσα ώρα και το όνομα του καναλιού.

11 BROWSER: Συνδέεται με το πρόγραμμα περιήγησης.

12 MEDIA: Συνδέεται με MEDIA.

13 BUTOANE NAVIGARE: Δρομέας ΕΠΑΝΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΚΑΤΩ.

14 BACK: Πατήστε για να μετακινηθείτε πίσω στα μενού.

15 EXIT: Υπάρχει το μενού OSD.

16 HOME: Εμφανίζει την αρχική οθόνη.

17 NETFLIX: Συνδέεται στο NETFLIX για προβολή τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών στο διαδίκτυο (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).

18 YouTube: Συνδέεται στο YouTube (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).

19 PRIME VIDEO: Συνδέεται στο Prime video (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).

20 PLEX: Συνδέεται στο PLEX.

21 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ: Υπάρχουν σχετικές λειτουργίες στο EPG.

22 SUBT: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση υποτίτλων.

23 EPG: Μενού EPG.

24 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩΝ: Αναπαραγωγή/Παύση.

25 CH.LIST: Λίστα καναλιών.

26 TXT: Πατήστε για εισαγωγή teletext κατά την αναπαραγωγή του προγράμματος.

27 Προσαρμογή APP: Προσαρμογή APP (Πατήστε παρατεταμένα κάτω από την αρχική σελίδα).

28 MENU: Εμφανίζει το OSD (Εμφάνιση στην οθόνη).

Πρώτη εγκατάσταση

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη ρύθμιση για πρώτη φορά.

Πατήστε το κουμπί 【▼】/【▲】 για να επιλέξετε γλώσσα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί και, στη συνέχεια, πατήστε V/Ʌ

Κουμπί </> για να επιλέξετε την κύρια πηγή εισόδου.

Σπίτι

Πατήστε το κουμπί          για να μπείτε στην οθόνη HOME.

• Μπορείτε πάντα να προβάλετε την τρέχουσα ώρα στο επάνω μέρος της οθόνης HOME.

• Εάν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet μέσω ασύρματης σύνδεσης ή καλωδίου Ethernet, τότε το εικονίδιο       /       θα εμφανιστεί στην επάνω γωνία της οθόνης.

Διαχείριση εφαρμογών

• Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί                               για διαχείριση.

Είσοδοι

Πατήστε το κουμπί 【▼ 】/【▲】 για να επιλέξετε το μενού εισόδων.

Πατήστε το κουμπί ▼/▲/      /     για να επιλέξετε.

Πατήστε ENTER για να επιλέξετε είσοδο.

Αρχική εγκατάσταση

Ρύθμιση

Εικόνα

Πατήστε 【MENU】για να μπείτε στο κύριο μενού, πατήστε 【▼ 】/【▲】για να επιλέξετε το μενού εικόνας.

1.Πατήστε το κουμπί 【▼】/【▲】 για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού ΕΙΚΟΝΑ.

2.Πατήστε το κουμπί Enter για προσαρμογή.

3. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το κουμπί Enter για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Λειτουργία εικόνας

Πατήστε το κουμπί 【▼】/【▲】 για να επιλέξετε Λειτουργία εικόνας και, στη συνέχεια, πατήστε 【▼】/【▲】& Enter για να επιλέξετε (Προαιρετικά: Τυπική/Κινηματογραφική ημέρα/Κινηματογραφική νύχτα/Δυναμική/Αθλητικά).

Αναλογία απεικόνισης

Προσαρμόστε την αναλογία διαστάσεων για να τεντώσετε ή να μεγεθύνετε την εικόνα σας.

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε Aspect Ratio.

Πατήστε το κουμπί ◄ / ► για να επιλέξετε Αυτόματο/16:9/4:3/Πανοραμικό/Ζουμ ταινίας/Άμεση.

Λειτουργία παιχνιδιού

Πατήστε 【▼】/【▲】για να επιλέξετε και πατήστε 【◄】/【►】για να επιλέξετε On/Off.

Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας

Πατήστε 【▼】/【▲】για να επιλέξετε και πατήστε 【►】& ENTER για είσοδο.

Ήχος

Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε SOUND στο κύριο μενού.

1. Πατήστε το κουμπί 【▼】/【▲】 για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού SOUND.

2. Πατήστε το κουμπί Enter για προσαρμογή.

3. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το κουμπί Enter για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ηχεία

Πατήστε το κουμπί 【▼】/【▲】 για να επιλέξετε Ηχεία.

Πατήστε το κουμπί ENTER/【►】 για να μπείτε στο υπομενού.

Έξοδος ήχου

Πατήστε το κουμπί 【▼】/【▲】 για να επιλέξετε Speakers και Enter και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 【▼】/【▲】 για να επιλέξετε ARC / TV Speaker / SPDIF Only.

Δίκτυο

Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε Δίκτυο στο κύριο μενού.

Τύπος【▼】/【▲】 κουμπί για επιλογή : Network configuration/Internet Connection/Bluetooth/Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Κανάλι

Τύπος MENU κουμπί για εμφάνιση του κύριου μενού . Τύπος【◄】/【►】κουμπί για να επιλέξετε Κανάλι.

Πατήστε 【▼】/【▲】 για να επιλέξετε: Διαμόρφωση δικτύου/Σύνδεση Διαδικτύου/Bluetooth/Αφύπνιση σε ασύρματο δίκτυο/Αφύπνιση σε LAN.

Προσιτότητα

Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Πατήστε το κουμπί 【◄】/【►】 για να επιλέξετε Κανάλι.

1. Πατήστε το κουμπί 【▼】/【▲】 για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού Κανάλι.

2. Πατήστε το κουμπί Enter για προσαρμογή.

3. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το κουμπί Enter για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Προσιτότητα

Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού.

Πατήστε το κουμπί 【◄】/【►】 για να επιλέξετε Προσβασιμότητα στο κύριο μενού.

Επίλυση προβλημάτων

| Πρόβλημα | Επίλυση |
| --- | --- |
| Δεν υπάρχει ρεύμα | Ελέγξτε εάν το καλώδιο AC της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει ρεύμα, αποσυνδέστε το φις και επανασυνδέστε το στην πρίζα μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία. |
| Το σήμα δεν ελήφθη σωστά | Στην τηλεόρασή σας ενδέχεται να εμφανιστούν διπλές ή φαντασμαγορικές εικόνες εάν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στο σημείο που βρίσκεστε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα με χειροκίνητη λειτουργία: συμβουλευτείτε τις οδηγίες ρύθμισης του βερνιέρου ή προσαρμόστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. |
| Δεν υπάρχει εικόνα | Ελέγξτε εάν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι σωστά συνδεδεμένη. Δείτε άλλα κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται. |
| Το βίντεο εμφανίζεται χωρίς ήχο | Προσπαθήστε να αυξήσετε την ένταση. Ελέγξτε εάν ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση ή όχι. |
| Ο ήχος υπάρχει, αλλά το βίντεο δεν εμφανίζεται ή έχει αποχρωματιστεί | Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα. |
| Ο στατικός θόρυβος επηρεάζει την ποιότητα βίντεο και ήχου | Ελέγξτε εάν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι σωστά συνδεδεμένη. |
| Σπασμένες γραμμές στην οθόνη | Ηλεκτρικές συσκευές όπως πιστολάκι μαλλιών ή ηλεκτρική σκούπα a.s.o. μπορεί να παρεμβαίνει στην τηλεόρασή σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές. |
| Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί | Βεβαιωθείτε ότι η πλαστική σακούλα που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο έχει αφαιρεθεί. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε εάν η τοποθέτηση των μπαταριών είναι σωστή ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής εάν δεν λάβει απάντηση σε λίγα λεπτά. |
| Χωρίς βίντεο (λειτουργία υπολογιστή) | Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα VGA ή εάν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε ορισμένα σημεία. |
| Κάθετη γραμμή που αναβοσβήνει (λειτουργία υπολογιστή) | Μπείτε στο κύριο μενού και προσαρμόστε την κατακόρυφη τοποθέτηση για να εξαλείψετε την κατακόρυφη γραμμή. |
| Οριζόντια σχίσιμο (λειτουργία υπολογιστή) | Προσαρμόστε την οριζόντια τοποθέτηση της οθόνης για να διαγράψετε τυχόν οριζόντιες γραμμές. |
| Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (λειτουργία υπολογιστή) | Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο κύριο μενού. |
| Καμία απάντηση από τον υπολογιστή | Ελέγξτε εάν η ανάλυση οθόνης του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί σε συμβατή ανάλυση για την τηλεόραση. |
| Εμφανίζονται γραμμές όταν μια συσκευή συνδέεται στη θύρα RCA | Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας. |
| Τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν | Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά στην πρίζα. Εάν τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. |

Σημείωση: Μην αφήνετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει στατική εικόνα, είτε πρόκειται για βίντεο σε παύση, οθόνη μενού, κ.λπ., για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι τέτοιο θα καταστρέψει την οθόνη και μπορεί να προκαλέσει κάψιμο της εικόνας.

| Προδιαγραφές |  | LT-3233SM | LT-4011SM |
| --- | --- | --- | --- |
| Οθόνη |  | 81 cm LED TV | 101 cm LED TV |
| Ανάλυση |  | 1366x768 HD | 1920x1080 FHD |
| Αντίθεση |  | 3000:1 |  |
| Γωνία οπτικής |  | 16:9 |  |
| Tuner |  | DVB-T/T2/C/S/S2 |  |
| Σύστημα χρώματος |  | PAL/SECAM |  |
| Σύστημα ήχου |  | BG/DK/I |  |
| Είσοδοι |  | 1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+ |  |
| Έξοδοι |  | 1x Optical |  |
| USB Multimedia Playback Format |  | Movie, music, photo, text (according to their format) |  |
| WiFi |  | 802.11 b/g/n |  |
| Ισχύς |  | AC 100-240 V, 50/60 Hz |  |
| Κατανάλωση ισχύος |  | <56W | <90W |
| Θερμοκρασία λειτουργίας |  | -5⁰ C -> + 45⁰ C |  |
| VESA |  | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Διαστάσεις |  | 732(W)x81.8(D)x434(H) | 903.4(W)x78.1(D)x517.4(H) |
| Βάρος |  | 3.5 kg | 5.66 kg |
| Specifications are subject to change without notice / Specificațiile pot suferi modificări fără notificare / Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση |  |  |  |

Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διάθεση προϊόντος και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η σημασία του συμβόλου στο υλικό, το αξεσουάρ ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο.

Παρακαλούμε, απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην ευρωπαϊκή

Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που υπάρχουν χωριστή συλλογή συστημάτων για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Με την εξασφάλιση της σωστής

απόρριψης αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή δυνητικά επικίνδυνων για τοπεριβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Επομένως, μην πετάτε τον παλιό σας ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.soundstar.gr

DISTRIBUTOR: SOUNDSTAR

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:SOUNDSTAR, Α’ Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429, Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 0030 2310 689333-7

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

LT-3233SM /LT-4011SM

ВАЖНО

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате и използвате телевизора.

Дръжте това ръководство удобно за по-нататъшна консултация.

Съдържание

Предпазни мерки							56

Бутони и интерфейс на устройството					59

Диаграма на външните връзки					61

Монтаж и свързване на устройството					62

Инструкции за инсталиране на стойката за телевизор		63

Дистанционно управление						64

Първоначална инсталация на устройството				65

Основна страница							66

Източник на въвеждане						66

Настройки 								67

Отстраняване на проблеми						71

Спецификации							73

Предпазни мерки

Удивителният знак в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието в ръководството на много важни инструкции за поддръжка и работа.

Светкавицата със символа на стрелката в равностранен триъгълник е предназначена да предупреди потребителя за наличието на опасни, неизолирани напрежения вътре в корпуса на продукта, които могат да бъдат достатъчно силни, за да предизвикат токов удар.

ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар. Не отваряйте!

При работата на този продукт се използват високо напрежение/голям волтаж. За да се намали опасността от токов удар, не отстранявайте кутията/капака на устройството — няма части/компоненти, които могат да бъдат ремонтирани от потребителя. За ремонт/поддръжка се свържете с квалифициран персонал.

Важни инструкции за безопасност

- Прочетете инструкциите.

- Запазете инструкциите за последващи справки.

- Имайте предвид предупрежденията.

- Следвайте инструкциите.

- Не използвайте устройството в близост до вода.

- Почиствайте устройството само със суха кърпа.

- Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте съгласно инструкциите на производителя.

- Не инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, нагреватели, фурни или други устройства (включително усилватели), които произвеждат топлина.

- Не пренебрегвайте инструкциите за безопасност свързани с поляризацията на кабелите и заземяването на контакта. Поляризираният конектор има два рога, единият от който е по-широк от другия. Конекторът за заземяване има два рога, плюс един допълнителен за заземяване. По-широкият рог, или третият, е предназначен да гарантира вашата безопасност. Ако конекторът не влиза в контакта, се консултирайте с електротехник, за да подмените контакта.

- Не стъпвайте върху захранващия кабел и не го повреждайте (без късане и прещипване), особено при щепсела и края, който излиза непосредствено от устройството.

- Използвайте само принадлежности/компоненти, посочени от производителя.

- Използвайте само количката (за транспортиране), стойката, стативът, държачът или масата, посочени от производителя или продавани заедно с устройството. Когато се използва количка (за транспортиране), бъдете внимателни при работа с нея и/или с устройството, за да избегнете нараняване или повреда на устройството.

- Изключвайте/спирайте устройството по време на гръмотевични бури или когато не се използва за по-дълъг период от време.

Предпазни мерки

- За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

- Щепселът се използва за изключване на устройството от мрежата; изключеното устройство ще остане готово за работа.

- Контактът трябва да бъде монтиран в близост до устройството и трябва да бъде лесно достъпен.

- Този продукт никога не трябва да се вгражда в мебели като библиотеки или шкафове, освен ако не е осигурена подходяща вентилация или не се спазват инструкциите за производство.

- Устройството не трябва да бъде излагано на капки или пръски; върху или близо до апарата не трябва да се поставят контейнери пълни с течност (напр. ваза, чаша).

- Не разполагайте никакви източници на опасност (като контейнери за течности, запалени свещи) върху или около устройството.

- При монтаж на стена или таван — устройството трябва да бъде монтирано на стената или тавана само според препоръките на производителя.

- Не поставяйте устройството, дистанционното управление или батериите в близост до открит пламък или други източници на топлина, включително слънчева светлина. За да предотвратите пожар, винаги дръжте свещите или други източници на огън далеч от устройството, дистанционното управление или батериите.

- USB терминалът трябва да бъде зареден с 0,5A при нормални експлоатационни условия. Инструкциите за обслужване са само за квалифициран персонал. За да намалите риска от токов удар, не се опитвайте да ремонтирате устройството, освен ако не сте квалифицирани за това.

- Батерията (или батериите) не трябва да бъде изложена на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, пожар или други.

- Ако върху етикета на устройството има , това означава, че оборудването е клас II или има двойна електрическа изолация. То е създадено по такъв начин, че да не изисква заземяване.

Максималната работна температура на околната среда е 45 °C. Максималната височина, при която устройството може да се използва, е 2000 метра.

Предупреждение за позициониране

Никога не поставяйте устройството върху нестабилно място/местоположение.

Устройството може да падне, причинявайки сериозна телесна повреда или смърт.

Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на прости мерки, като например:

1. Използвайте шкафове или стойки, препоръчани от производителя на устройството.

2. Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат устройството.

3. Уверете се, че устройството не е поставено на ръба на носещите го мебели.

4. Не поставяйте устройството върху високи мебели (напр. шкафове или библиотеки), без да закрепите както мебелите, така и устройството по подходящ начин.

5. Не поставяйте текстил (кърпа, плат и т.н.) или други материали между устройството и носещите го мебели.

6. Информирайте/образовайте децата относно опасността от катерене по мебелите с цел достигане до устройството.

Ако наличният телевизор е прибран и се премества, трябва да следвате същите инструкции, както по-горе.

Винт за монтаж на стена: 22-24” M4, 28-70” M6, 75” M8

Забележка: Не поставяйте устройството под ъгъл, за да избегнете риска от падане.

Бутони и интерфейс на устройството

Бутони на устройството

Забележка: Следващото представяне е само функционална схема, а позицията и подредбата при отделните модели могат да се различават.

Бутон:

Натиснете този бутон, за да включите/изключите телевизора.

Няколко бутона:

|  | Включване/изключване на захранването |
| --- | --- |
| Източник | Избор на източника на външния сигнал |
| Меню/OK | Показване на главното меню и потвърждаване на избора на точка от менюто |
| CH +/- | Избор на канал |
| VOL +/- | Регулиране на звука |

Интерфейс на устройството

Забележка: Следните представяния са различните интерфейси на устройството, а позицията и оформлението за други модели могат да се различават.

|  | Вход AV Външен източник на AV сигнал |  | Вход USB Свържете USB устройство, за да възпроизвеждате мултимедийни файлове или да записвате програми чрез функцията PVR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вход HDMI Цифров сигнал от HDMI видео конектор |  | Оптичен изход Свържете SPDIF приемник |
|  | ANT 75 Свържете антената/телевизионния кабел 75/VHF/UHF |  | RJ45 Интернет връзка |

Не докосвайте HDMI/USB терминалите, за да предотвратите тяхното електростатично разреждане (електростатичният разряд нарушава режима на работа на HDMI/USB терминалите, както и телевизионния режим).

Диаграма на външните връзки

Инсталиране и свързване на устройството

Настройване на устройството

Поставете телевизора върху стабилна повърхност, която може да поддържа теглото му.

За да избегнете каквато и да е опасност, не инсталирайте устройството в близост до източници на вода или топлина (интензивна/прекомерна светлина, свещи, радиатори, нагреватели и т.н.) и не блокирайте вентилационните отвори зад него.

Свързване на антената и захранващия кабел

- Свържете кабела на антената към муфата, предназначена за него в задната част на устройството.

- Свържете захранващия кабел на устройството (AC 100—240V ~ 50/60 Hz).

Включете телевизора

Свържете захранването; устройството ще влезе в режим на готовност (червена светлина); натиснете старт бутона на телевизора или старт бутона на дистанционното управление.

Забележка: Ако моделът има слот за карти в горната част, в чантата с аксесоарите за продукта ще намерите силиконов жак за този слот (в противен случай този силиконова муфа не е налична); поставете силиконовата муфа в съответния слот, когато CI картата не се използва.

Забележка: Изображенията са само за справка.

Инструкции за инсталиране на стойката за телевизор

- Отворете кутията и извадете устройството, аксесоарите и поддържащата му основа (опорните му крачета).

- За да предотвратите повреда на устройството, поставете го внимателно, с лице надолу върху мека и плоска повърхност; поставете опорните крачета в отворите, предвидени за тази цел, в долната част на устройството.

- Фиксирайте опорните крачета на телевизора.

- Инсталацията е завършена.

Предложение: За да се улесни инсталирането на основата(ите) и да се избегне всякакъв риск от драскотини или повреди, ви съветваме да използвате отвертка от типа PH2.

PH00   PH0    PH1     PH2

Бележка: Изображенията са само за справка.

Дистанционно управление

- ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ Включете телевизора или влезте в режим на изчакване.

- Няма ефект.

- ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА: Изключете или възстановете звука на телевизора.

- 0-9: Бутоните, номерирани от 0 до 9, позволяват директно избиране или въвеждането на съответните канали.

- FREE: Свържете се БЕЗПЛАТНО.

- Deezer: Свържете се с DEEZER.

- ВХОДОВЕ: Показване/избор на източници на сигнал.

- VOL +/- Регулиране на звука.

- CH+/-: Смяна на канала.

- INFO: Показва информация за канала като текущото време или името на канала.

- BROWSER: Свържете се към интернет браузър.

- MEDIA: Свържете се към MEDIA.

- БУТОНИ ЗА НАВИГАЦИЯ: Курсор нагоре/надолу/дясно/ляво.

- BACK: Връщане към предишното меню.

- EXIT: Изход от текущото действие.

- HOME: Отиване на главната страница.

- NETFLIX: Свързване към NETFLIX за онлайн гледане на телевизионни предавания и филми (необходима е интернет връзка).

- YouTube: Свързване към YouTube (необходима е интернет връзка).

- PRIME VIDEO: Свързване към Prime Video (необходима е интернет връзка).

- PLEX: Свързване към PLEX.

- ЦВЕТНИ БУТОНИ: Бутони със свързани функции в EPG.

- SUBT: Включване или изключване на субтитри.

- EPG: Меню с дигитално ръководство за програмите.

- CONTROL MEDIA: Пускане/пауза.

- CH LIST: Списък на каналите.

- TXT: Включване/изключване на функцията за телетекст.

- ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА: Персонализиране на приложения (продължително натискане под началната страница).

- МЕНЮ: Бързо показване на менюто с настройки.

Първоначална инсталация на устройството

Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да настроите устройството си.

Натиснете бутона 【▼】/【▲】, за да изберете език.

Уверете се, че устройството е свързано и след това натиснете бутона  【V 】/【Ʌ】/        【<】/【>】, за да изберете основния входящ източник.

Основна страница

Натиснете бутона           за да влезете в главната страница.

- Винаги можете да видите текущото време в горната част на главния екран.

- Ако телевизорът е свързан към интернет чрез безжична връзка или Ethernet кабел, иконата/ще бъде        /        показана в горния ъгъл на екрана.

Управление на приложения

- Изберете елемента, който искате да преместите и след това натиснете бутона            , за да управлявате.

Източник на въвеждане

Натиснете бутона 【▼ 】/【▲】, за да изберете менюто с входящи сигнали.

Натиснете бутона 【▼ 】/【▲】/【   】/【  】 за избор.

Натиснете ENTER, за да изберете входящия източник.

Настройки

Изображение

Натиснете 【MENU】за да влезете в основното меню; натиснете【▼ 】/【▲】, за да изберете меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.

1. Натиснете бутона 【▼】/【▲】, за да изберете опцията, до която искате да влезете в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.

2.Натиснете бутона Enter, за да конфигурирате.

3.След като настройката е завършена, натиснете бутона Enter, за да запишете настройката и да се върнете към предишното меню.

Режим изображение

Натиснете бутона 【▼】/【▲】за да изберете Режим изображение, след което натиснете 【▼】/【▲】&Enter за да изберете (опция: Стандартно/Кино денем/Кино нощем/Динамично/Спорт).

Формат на изображението

Настройте формата, увеличавайки или намалявайки изображението.

Натиснете бутона ▼/▲, за да изберете формата на изображението.

Натиснете бутона ◄ / ► , за да изберете Автоматично/16:9/4:3/Панорама/Зуум филм/Директно.

Режим на игра

Натиснете 【▼】/【▲】, за да изберете и натиснете 【◄】/【►】, за да изберете Активиране/Деактивиране.

Настройки на режима на изображението

Натиснете【▼】/【▲】, за да изберете и натиснете 【►】&ENTER, за да влезете.

Звук

Натиснете бутона MENU, за да се покаже главното меню. Натиснете бутона

【▼】/【▲】, за да изберете ЗВУК от основното меню.

1. Натиснете бутона【▼】/【▲】, за да изберете опцията, която искате да настроите в менюто ЗВУК.

2. 2.Натиснете бутона Enter, за да конфигурирате.

3.След като настройката е завършена, натиснете бутона Enter, за да запишете настройката и да се върнете към предишното меню.

Говорители:

Натиснете бутона 【▼】/【▲】, за да изберете Говорители.

Натиснете бутона ENTER/【►】за да влезете в подменюто.

Аудио изход

Натиснете бутона 【▼】/【▲】& ENTER, за да изберете Говорители, след което натиснете бутона 【▼】/【▲】, за да изберете ARC / Говорител TV / SPDIF.

Мрежа

Натиснете бутона MENU, за да се покаже главното меню. Натиснете бутона

【▼】/【▲】, за да изберете Мрежа от основното меню.

Натиснете бутона 【▼】/【▲】, за да изберете: Конфигуриране на мрежа/Свързване към Интернет/Bluetooth/ Активиране на безжична мрежа/Активиране LAN.

Телевизионни канали

Натиснете бутона MENU, за да се покаже главното меню. Натиснете бутона 【◄】/【►】, за да изберете Канал.

1. Натиснете бутона【▼】/【▲】, за да изберете опцията, която искате да конфигурирате в меню Канали.

2. 2.Натиснете бутона Enter, за да конфигурирате.

3. След като настройката е завършена, натиснете бутона Enter, за да запишете настройката и да се върнете към предишното меню.

Достъпност

Натиснете бутона MENU, за да се покаже главното меню.

Натиснете бутона 【◄】/【►】, за да изберете Достъпност в основното меню.

СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИ

| Проблем | Решение |
| --- | --- |
| Устройството не може да бъде включено. | Проверете връзката на захранващия кабел; ако проблемът продължи, изключете устройството и свържете отново захранващият кабел след 60 секунди. Рестартирайте устройството. |
| Слаб сигнал/липсващ сигнал | Двойни или призрачни изображения могат да се появят на телевизора, ако има високи сгради или планини, близо до мястото, където се намирате. Можете да регулирате изображението чрез ръчна настройка: вижте инструкциите в ръководството за потребителя или регулирайте посоката на външната антена. Ако използвате вътрешна антена, приемането на сигнала може да бъде по-трудно при определени обстоятелства. Регулирайте посоката на антената за оптимално приемане на сигнала. Ако това не подобри приемането, може да се наложи да превключите на външна антена. |
| Липсваща картина | Проверете дали антената зад устройството е правилно свързана. - Проверете други канали, за да видите дали проблемът все още се проявява. |
| Видеоклипове нямат звук. | Увеличете силата на звука. Проверете дали звукът на устройството е изключен или не. |
| Има звук, но видеото не се появява/появява се в черно и бяло | Опитайте се да регулирате контраста и яркостта. |
| Статичният шум влияе на качеството на видеото и аудиото | Проверете дали антената зад устройството е правилно свързана. |
| Прекъснати линии по екрана | Електрически уреди като сешоари, прахосмукачки и др. могат да попречат на устройството. Изключете тези апарати. |
| Дистанционното не работи | Уверете се, че найлоновата торбичка, в която се е намирало дистанционното, е отстранена. Опитайте се да използвате дистанционното управление на по-малко разстояние от телевизора. Проверете дали батериите на дистанционното управление са поставени правилно или опитайте да използвате нови батерии. Телевизорът ще влезе в режим на изчакване, ако не получи отговор след няколко минути. |
| Няма видео (Режим РС) | Проверете дали кабелът е правилно свързан към VGA порта или дали е огънат някъде. |
| Премигваща вертикална линия (режим РС) | Отидете в главното меню и регулирайте вертикалното разположение, за да премахнете тези линии. |
| Прекъсната хоризонтална линия (режим РС) | Регулирайте хоризонталната позиция на екрана, за да премахнете хоризонталните линии. |
| Екранът е твърде ярък или твърде тъмен (режим РС) | Регулирайте контраста или яркостта в главното меню. |
| Няма отговор от PC | Проверете дали разделителната способност на екрана на вашия компютър е настроена на разделителна способност, съвместима с телевизора. |
| Появяват се линии, когато дадено устройство е свързано към RCA порта | Не забравяйте да използвате висококачествен кабел/в добро работно състояние. |
| Проблемите не са решени | Изключете захранващия кабел, изчакайте 30 секунди и го свържете отново. Ако проблемите продължават, не се опитвайте да поправите телевизора. Свържете се с оторизиран сервизен център. |

Не позволявайте на устройството ви да показва статично изображение — било то видео на пауза, показване на менюто и т.н. — за дълго време. Това може да причини увреждане на екрана или дори да го изгори.

| Спецификации |  | LT-3233SM | LT-4011SM |
| --- | --- | --- | --- |
| Екран |  | 81 см LED телевизор | 101 см LED телевизор |
| Резолюция |  | 1366x768 HD | 1920x1080 FHD |
| Контраст |  | 3000:1 |  |
| Формат на екрана |  | 16:9 |  |
| Тунер |  | DVB-T/T2/C/S/S2 |  |
| Цветова система |  | PAL/SECAM |  |
| Озвучителна система |  | BG/DK/I |  |
| Входове |  | 1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+ |  |
| Изходи |  | 1x Оптичен |  |
| USB мултимедийни формати за възпроизвеждане |  | Филми, музика, снимки, текст (ще се възпроизвеждат според техния формат) |  |
| WiFi |  | 802.11 b/g/n |  |
| Захранване/ |  | AC 100-240 V, 50/60 Hz |  |
| Разход |  | <56W | <90W |
| Работна температура |  | -5⁰ C -> + 45⁰ C |  |
| VESA |  | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Размери (mm) |  | 732(W)x81.8(D)x434(H) | 903.4(W)x78.1(D)x517.4(H) |
| Маса |  | 3,5 kg. | 5,66 kg. |
| Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. |  |  |  |

Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване

Този символ на продукта или опаковката, означава, че продуктът няма да се третира като битов отпадък. Не изхвърляйте продукта в края на работния цикъл, а го занесете в център за рециклиране. По този начин ще опазвате околната среда и ще можете да предотвратите всякакви негативни последици върху околната среда и човешкото здраве.

За да намерите най-близкия събирателен център:

- Свържете се с местните власти

- Използвайте уебсайта: http://www.damtn.government.bg;

- Поискайте допълнителна информация от магазина, от който сте закупили продукта.

ВНОСИТЕЛ: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu, не. 48-52, тяло А, под. 5,

стая 504-505, град Питещи, окръг Арджеш, РумънияПощенски код: 110121

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LT-3233SM /LT-4011SM

WAŻNE

Przed zainstalowaniem i użytkowaniem telewizora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Należy zachować niniejszą instrukcję pod ręką, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

Spis treści

Środki bezpieczeństwa							76

Przyciski i interfejs urządzenia						79

Schemat połączeń zewnętrznych					80

Instalowanie i podłączanie urządzenia					81

Instrukcja montażu stojaka TV						82

Pilot zdalnego sterowania						83

Pierwsza instalacja urządzenia						84

Strona główna								85

Źródło wejściowe							85

Ustawienia								86

Rozwiązywanie problemów						90

Dane techniczne							91

Środki bezpieczeństwa

Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności w podręczniku bardzo ważnych instrukcji dotyczących konserwacji i obsługi.

Błyskawica z symbolem strzałki w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika o obecności wewnątrz obudowy produktu niebezpiecznych, nieizolowanych napięć, które mogą być wystarczająco silne, aby spowodować porażenie prądem.

UWAGA!

Ryzyko porażenia prądem. Nie otwierać!

Podczas pracy tego produktu używane są wysokie napięcia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować obudowy/pokrywy urządzenia – urządzenie nie zawiera żadnych części/elementów, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. W celu dokonania naprawy/konserwacji należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Należy przeczytać instrukcję.

- Należy zachować instrukcję.

- Należy przestrzegać ostrzeżeń.

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

- Nie używać urządzenia w pobliżu wody.

- Należy czyścić urządzenie tylko suchą szmatką.

- Nie blokować otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.

- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

- Nie należy ignorować bezpiecznika złącza polaryzowanego lub uziemiającego. Złącze spolaryzowane ma dwa wtyki, jeden szerszy od drugiego. Złącze uziemiające ma dwa wtyki, a trzeci służy do uziemienia. Szerszy wtyk, czyli trzeci wtyk, jest przewidziany dla bezpieczeństwa użytkownika. Jeśli format wtyczki nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu uzyskania gniazdka zastępczego.

- Nie należy nadeptywać na kabel zasilający i nie uszkadzać go (skręcać, nadmiernie zginać), zwłaszcza przy złączach, odbiornikach i w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.

- Należy używać wyłącznie akcesoriów/komponentów określonych przez producenta.

- Należy używać wyłącznie wózka (do transportu), stojaka, statywu, podstawki lub stołu określonego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka (do transportu) należy zachować ostrożność podczas przenoszenia wózka i/lub urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

- Należy odłączać urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Środki ostrożności:

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

- Wtyczka służy do odłączania urządzenia; odłączone urządzenie pozostaje gotowe do pracy.

- Gniazdo musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.

- Tego produktu nie należy umieszczać w zabudowanych meblach, takich jak regały lub szafki, chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja lub przestrzegane są instrukcje producenta.

- Urządzenie nie może być narażone na kapanie ani rozpryskiwanie; na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy umieszczać pojemników wypełnionych cieczą (np. wazonu, filiżanki).

- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać żadnych źródeł zagrożenia (np. pojemników z płynami, zapalonych świec).

- Montaż na ścianie lub suficie - urządzenie powinno być montowane na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

- Nie należy umieszczać urządzenia, pilota ani baterii w pobliżu otwartego płomienia lub innych źródeł ciepła, w tym światła słonecznego. Aby zapobiec pożarowi, świece i inne źródła ognia należy trzymać z dala od urządzenia, pilota i baterii.

- Terminal USB musi być ładowany prądem 0,5 A w normalnych warunkach pracy. Instrukcje serwisowe są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy podejmować prób serwisowania urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.

- Bateria (lub baterie) nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia lub innych źródeł ciepła.

- Jeżeli na etykiecie urządzenia znajduje się symbol  oznacza to, że sprzęt jest klasy II lub posiada podwójną izolację elektryczną. Został on zaprojektowany w taki sposób, że nie wymaga uziemienia.

Maksymalna temperatura otoczenia podczas użytkowania wynosi 45° C. Maksymalna wysokość, na której można używać urządzenia, wynosi 2000 metrów.

Ostrzeżenie o pozycjonowaniu

Nigdy nie umieszczać urządzenia w niestabilnym miejscu.

Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Wielu urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, podejmując proste kroki, takie jak:

1. Należy używać szafek lub stojaków zalecanych przez producenta urządzenia.

2. Należy używać tylko mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymywać urządzenie.

3. Należy upewnić się, że urządzenie nie jest umieszczone na krawędzi mebli.

4. Nie należy umieszczać urządzenia na wysokich meblach (np. szafach lub regałach) bez zakotwiczenia zarówno mebli, jak i urządzenia na odpowiedniej podstawie.

5. Nie należy umieszczać materiałów tekstylnych (tkanin, szmatek itp.) ani innych materiałów między urządzeniem a meblami, na których jest oparte.

6. Należy poinformować/uczyć dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na meble w celu dosięgnięcia urządzenia.

Jeśli istniejący telewizor zostanie zachowany i przeniesiony, należy wykonać te same instrukcje, co powyżej.

Śruba do montażu na ścianie: 22-24” M4, 28-70” M6, 75” M8

Uwaga: Nie należy ustawiać urządzenia pod kątem, aby uniknąć ryzyka upadku.

Przyciski i interfejs urządzenia

Przyciski urządzenia

Uwaga: Poniższa ilustracja jest jedynie schematem funkcjonalnym, a położenie i układ elementów w różnych modelach może być inne.

Przycisk:

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.

Przyciski wielokrotnego wyboru:

|  | Włączanie/wyłączanie zasilania |
| --- | --- |
| Źródło | Wybieranie zewnętrznego źródła sygnału |
| Menu/OK | Wyświetlenie menu głównego i potwierdzenie wyboru pozycji menu |
| CH +/- | Wybór kanału |
| VOL +/- | Regulacja głośności |

Interfejs urządzenia

Uwaga: Poniżej przedstawiono różne interfejsy urządzeń, a ich położenie i układ mogą być inne w przypadku innych modeli.

|  | Wejście AV Zewnętrzne źródło sygnału AV |  | Wejście USB Podłączyć urządzenie USB, aby odtwarzać pliki multimedialne lub nagrywać programy za pomocą funkcji PVR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wejście HDMI Sygnał cyfrowy ze złącza wideo HDMI |  | Wyjście optyczne Podłączyć odbiornik SPDIF |
|  | ANT 75 Podłączyć antenę/kabel TV 75/VHF/UHF |  | RJ45 Podłączenie do Internetu |

Nie dotykać złączy HDMI/USB, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym (wyładowania elektrostatyczne zakłócają działanie złączy HDMI/USB, a także działanie telewizora).

Schemat połączeń zewnętrznych

Instalowanie i podłączanie urządzenia

Ustawianie urządzenia

Należy umieścić telewizor na stabilnej powierzchni, która utrzyma jego ciężar.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy instalować urządzenia w pobliżu wody lub źródeł ciepła (intensywne/nadmierne światło, świece, kaloryfer, grzejnik itp.) i nie zasłaniać znajdujących się za nim otworów wentylacyjnych.

Podłączanie anteny i kabla zasilającego

- Podłącz kabel antenowy do przeznaczonego gniazda z tyłu urządzenia.

- Podłącz przewód zasilający urządzenia (AC 100-240V~50/60Hz).

Włączanie telewizora

Podłącz zasilanie; urządzenie przejdzie w tryb czuwania (czerwone światło); naciśnij przycisk zasilania na telewizorze lub przycisk zasilania na pilocie.

Uwaga: Jeśli model jest wyposażony w gniazdo karty CI na górze, w torbie z akcesoriami znajduje się silikonowa zatyczka do tego gniazda (w przeciwnym razie ta zatyczka nie jest dostępna); włóż silikonową zatyczkę do odpowiedniego gniazda, gdy karta CI nie jest używana.

Uwaga: Obrazy są tylko w celach informacyjnych.

Instrukcja montażu stojaka TV

- Otwórz pudełko i wyjmij urządzenie, jego akcesoria i podstawę (wsporniki).

- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, połóż je ostrożnie ekranem w dół na miękkiej, płaskiej powierzchni; włóż nóżki podporowe w szczeliny na spodzie urządzenia.

- Przymocuj nogi podporowe do telewizora.

- Instalacja została zakończona.

Wskazówka: Aby ułatwić montaż podstawy (podpór) i uniknąć ryzyka zarysowania lub uszkodzenia, zaleca się użycie śrubokręta typu PH2.  PH00   PH0    PH1     PH2

Uwaga: Obrazy są tylko w celach informacyjnych.

Pilot zdalnego sterowania

- WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: włączanie telewizora lub przechodzenie do trybu gotowości.

- Bez zmiany.

- WYŁĄCZENIE DŹWIĘKU: wyłączanie lub przywracanie dźwięku telewizora.

- 0-9: Przyciski o numerach od 0 do 9 umożliwiają bezpośredni wybór kanału lub wprowadzenie numeru.

- FREE: Połącz się z FREE.

- Deezer: Połącz się z DEEZER.

- INPUTS: Wyświetlanie/wybór źródeł sygnału.

- VOL +/-: Regulacja głośności.

- CH+/-: Zmiana kanału.

- INFO: Wyświetla informacje o kanale, takie jak aktualny czas lub nazwa kanału.

- BROWSER: Połączenie z przeglądarką.

- MEDIA: Połączenie z MEDIA.

- PRZYCISKI: Kursor góra/dół/prawo/lewo.

- BACK: Powrót do poprzedniego menu.

- EXIT: Zakończ bieżącą akcję.

- HOME Przejdź do strony głównej.

- NETFLIX: Połącz się z NETFLIX, aby oglądać programy telewizyjne i filmy online (wymagane połączenie internetowe).

- YouTube: Połącz się z YouTube (wymagane połączenie internetowe).

- PRIME VIDEO Połącz się z Prime video (wymagane połączenie internetowe).

- PLEX: Połącz się z PLEX.

- KOLOROWE PRZYCISKI: Przyciski z powiązanymi funkcjami w EPG.

- SUBT: Włączanie lub wyłączanie napisów.

- EPG: Menu elektronicznego przewodnika po programach.

- PRZYCISKI MEDIA: odtwarzanie/pauza.

- CH LIST: Lista kanałów.

- TXT: Włączanie/wyłączanie funkcji teletekstu.

- DOSTOSUJ APLIKACJE: Dostosowywanie aplikacji (długie naciśnięcie poniżej strony głównej).

- MENU: Wyświetl menu szybkiej konfiguracji.

Pierwsza instalacja urządzenia

Aby skonfigurować urządzenie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Naciśnij przycisk【▼】/【▲】, aby wybrać język.

Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone, a następnie naciśnij przycisk【V 】/【Ʌ】/        【<】/【>】, aby wybrać główne źródło sygnału wejściowego.

Strona główna

Naciśnij przycisk         , aby przejść do strony głównej.

- Bieżący czas jest zawsze widoczny w górnej części ekranu głównego.

- Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu za pomocą połączenia bezprzewodowego lub kabla Ethernet, wówczas        /     zostanie wyświetlone w górnym rogu ekranu.

Zarządzanie aplikacjami

- Wybierz element, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij przycisk

, aby zarządzać tym elementem.

Źródło wejścia

Naciśnij przycisk【▼ 】/【▲】, aby wybrać menu Wejścia.

Naciśnij przycisk【▼ 】/【▲】/【   】/【 】, aby wybrać.

Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać źródło wejścia.

Ustawienia

Obraz

Naciśnij【MENU】, aby przejść do menu głównego; naciśnij【▼ 】/【▲】, aby wybrać menu PICTURE.

1. Naciśnij przycisk【▼】/【▲】, aby wybrać opcję w menu PICTURE.

2. Naciśnij przycisk Enter, aby skonfigurować.

3. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

Tryb obrazu

Naciśnij przycisk【▼】/【▲, aby wybrać opcję Tryb obrazu, a następnie naciśnij przycisk【▼】/【▲】& Enter, aby wybrać (opcjonalnie: Standard/Day Cinema/Night Cinema/Dinamic/Sport).

Format obrazu

Dostosuj format, powiększając lub pomniejszając obraz.

Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać format obrazu.

Naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wybrać Automat/16:9/4:3/Panoramic/Zoom film/Direct.

Tryb gry

Naciśnij【▼】/【▲】, aby wybrać i naciśnij【◄】/【►】aby wybrać Wł. / Wył.

Ustawienia trybu obrazu

Naciśnij【▼】/【▲, aby wybrać i naciśnij【►】& ENTER, aby wejść.

Dźwięk

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij przycisk

【▼】/【▲, aby wybrać opcję SOUND z menu głównego.

1. Naciśnij przycisk【▼】/【▲】, aby wybrać opcję, która ma być dostosowana w menu SOUND.

2. Naciśnij przycisk Enter, aby skonfigurować.

3. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

Głośniki

Naciśnij przycisk【▼】/【▲, aby wybrać opcję Głośniki.

Naciśnij przycisk ENTER/【►, aby wejść do podmenu.

Wyjście audio

Naciśnij przycisk【▼】/【▲】& ENTER, aby wybrać Głośniki, a następnie naciśnij przycisk【▼】/【▲】, aby wybrać ARC / Głośnik TV / SPDIF.

Sieć

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij przycisk

【▼】/【▲】, aby wybrać Sieć w menu głównym.

Naciśnij przycisk【▼】/【▲】, aby wybrać: Konfiguracja sieci/Połączenie z Internetem/Bluetooth/Aktywacja sieci bezprzewodowej/Aktywacja sieci LAN.

Kanały TV

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij przycisk【◄】/【►】, aby wybrać kanał.

1. Naciśnij przycisk【▼】/【▲】, aby wybrać opcję, która ma być skonfigurowana w menu Kanał.

2. Naciśnij przycisk Enter, aby skonfigurować.

3. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu.

Dostępność

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.

Naciśnij przycisk【◄】/【►】, aby wybrać opcję Dostępność w menu głównym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | Rozwiązywanie |
| --- | --- |
| Urządzenie nie może być włączone | Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego; jeśli problem nadal występuje, odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie po 60 sekundach. Uruchom ponownie urządzenie. |
| Słaby sygnał/brak sygnału | Podwójne obrazy mogą pojawiać się na ekranie telewizora, jeśli w pobliżu miejsca, w którym się znajdujesz, są wysokie budynki lub góry. Obraz można regulować ręcznie: należy zapoznać się z instrukcjami lub dostosować kierunek anteny zewnętrznej. Jeśli używana jest antena wewnętrzna, odbiór sygnału może być w pewnych okolicznościach utrudniony. Wyreguluj kierunek anteny, aby uzyskać optymalny odbiór sygnału. Jeśli to nie poprawi odbioru, może być konieczne przełączenie na antenę zewnętrzną. |
| Brak obrazu | Sprawdź, czy antena z tyłu urządzenia jest prawidłowo podłączona. - Sprawdź inne kanały, aby zobaczyć, czy problem nadal występuje. |
| Film pojawia się bez dźwięku | Podgłośnij Sprawdź, czy dźwięk urządzenia jest wyłączony, czy nie. |
| Dźwięk jest słyszalny, ale obraz nie jest wyświetlany/czarno-biały | Spróbuj wyregulować kontrast i jasność. |
| Szumy statyczne wpływają na jakość obrazu i dźwięku | Sprawdź, czy antena z tyłu urządzenia jest prawidłowo podłączona. |
| Przerywane linie na ekranie | Urządzenia elektryczne, takie jak suszarki do włosów, odkurzacze itp. mogą zakłócać pracę urządzenia. Wyłączyć te urządzenia. |
| Pilot nie działa | Upewnij się, że plastikowa torba, w której znajdował się pilot, została usunięta. Spróbuj użyć pilota w mniejszej odległości od telewizora. Sprawdź, czy baterie w pilocie są prawidłowo włożone lub spróbuj użyć nowych baterii. Telewizor przejdzie w tryb gotowości, jeśli nie odbierze sygnału w ciągu kilku minut. |
| Brak obrazu (tryb PC) | Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do portu VGA lub czy nie jest zagięty w niektórych miejscach. |
| Pulsująca linia pionowa (tryb PC) | Przejdź do menu głównego i dostosuj rozmieszczenie w pionie, aby usunąć te linie. |
| Linia pozioma przerwana (tryb PC) | Wyreguluj poziome rozmieszczenie, aby wyeliminować poziome linie. |
| Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (tryb PC) | Dostosuj kontrast lub jasność w menu głównym. |
| Brak odpowiedzi z PC | Sprawdź, czy rozdzielczość ekranu komputera jest ustawiona na rozdzielczość zgodną z telewizorem. |
| Linie, które pojawiają się, gdy urządzenie jest podłączone do portu RCA | Upewnij się, że używasz kabla dobrej jakości/działającego. |
| Problemy są nierozwiązane | Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go ponownie. Jeśli problemy nadal występują, nie należy podejmować prób naprawy telewizora. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem. |

Nie pozwól, aby urządzenie przez dłuższy czas wyświetlało statyczny obraz - wstrzymany film, menu itp. Może to spowodować uszkodzenie ekranu, a nawet jego wypalenie.

| Dane techniczne |  | LT-3233SM | LT-4011SM |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekran |  | 81 cm LED TV | 101 cm LED TV |
| Rozdzielczość |  | 1366x768 HD | 1920x1080 FHD |
| Kontrast |  | 3000:1 |  |
| Format ekranu |  | 16:9 |  |
| Tuner |  | DVB-T/T2/C/S/S2 |  |
| System kolorów |  | PAL/SECAM |  |
| System dźwiękowy |  | BG/DK/I |  |
| Wejścia |  | 1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+ |  |
| Wyjścia |  | 1x Optyczne |  |
| Odtwarzane formaty multimedialne USB |  | Film, muzyka, zdjęcia, tekst (mogą być odtwarzane w zależności od formatu) |  |
| WiFi |  | 802.11 b/g/n |  |
| Zasilanie |  | AC 100-240 V, 50/60 Hz |  |
| Zużycie energii |  | <56W | <90W |
| Temperatura pracy |  | -5⁰ C -> + 45⁰ C |  |
| VESA |  | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Wymiary (mm) |  | 732(Sz)x81.8(Gł)x434(Wy) | 903.4(Sz)x78.1(Gł)x517.4(Wy) |
| Waga |  | 3.5 kg | 5.66 kg |
| Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |  |  |  |

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Nie wyrzucaj produktu po zakończeniu cyklu pracy, lecz oddaj go do punktu recyklingu. W ten sposób ochronisz środowisko i możesz zapobiec wszelkim negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Aby znaleźć najbliższe centrum skupu:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi

- Wejdź na stronę internetową: www.mos.gov.pl

- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

IMPORTER: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Pitesti, BUL. I.C Bratianu nr. 48-52, budynek A, 5 piętro, pokój 504-505, Woj. Argeș, Rumunia,  Kod pocztowy: 110121

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LT-3233SM /LT-4011SM

FONTOS

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, mielőtt telepíti és használja a TV készüléket.

Tartsa kéznél ezt az útmutatót a későbbi használathoz.

Tartalomjegyzék

Biztonsági intézkedések						94

Gombok és eszközfelület						97

Külső csatlakozók diagramja						98

A készülék telepítése és csatlakoztatása				99

TV állvány telepítési utasítások						100

Távirányító								101

A készülék első telepítése						102

Főoldal									103

Bemeneti forrás							103

Beállítások								104

Hibaelhárítás								109

Műszaki adatok								110

Biztonsági intézkedések

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a kézikönyvben nagyon fontos karbantartási és üzemeltetési utasítások találhatók.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyíl szimbólummal ellátott villámlás arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül veszélyes, nem szigetelt feszültségek vannak, amelyek elég erősek lehetnek ahhoz, hogy áramütést okozzanak.

FIGYELEM!

Áramütés veszélye. Ne nyissa ki!

A termék működése során magas feszültséget használnak. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne távolítsa el a készülék házát/burkolatát - nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek/komponensek. Javítással/karbantartással kapcsolatban forduljon szakképzett személyzethez.

Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el az utasításokat.

- Őrizze meg az utasításokat.

- Figyeljen a figyelmeztetésekre.

- Kövesse az utasításokat.

- Ne használja a készüléket víz környékén.

- A készüléket csak száraz ronggyal tisztítsa.

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.

- Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, sütők vagy más, hőt termelő eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe..

- Ne hagyja figyelmen kívül a polarizált vagy földelt csatlakozó biztosítékát. A polarizált csatlakozónak két pengéje van, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelő csatlakozónak két pengéje van, és egy harmadik a földeléshez. A szélesebb pengét vagy harmadik pengét az Ön biztonsága érdekében biztosítjuk. Ha a csatlakozó nem illeszkedik a konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz a konnektor cseréjéhez.

- Ne lépjen rá a tápkábelre, és ne sértse meg (ne szorítsa, ne csípje), különösen a csatlakozóknál, a vevőknél és ott, ahol kilép a készülékből.

- Csak a gyártó által előírt tartozékokat/alkatrészeket használja..

- Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsit (szállításhoz), lábazatot, háromlábút, állványt vagy asztalt használjon. Ha kocsit használ (szállításhoz), a kocsi és/vagy a készülék kezelésénél óvatosan járjon el, hogy elkerülje saját sérülését vagy a készülék megrongálódását.

- Húzza ki/áramtalanítsa a készüléket villámlások idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

Óvintézkedések:

- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

- A csatlakozó a készülék leválasztására szolgál; a leválasztott készülék továbbra is üzemkész marad.

- Az aljzatot a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- Ezt a terméket soha nem szabad beépített bútordarabba, például könyvespolcba vagy szekrénybe helyezni, kivéve, ha megfelelő szellőzésről gondoskodik, vagy ha betartja a gyártási utasításokat.

- A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröccsenésnek kitenni; a készülékre vagy annak közelébe nem szabad folyadékkal töltött edényt (pl. vázát, csészét) helyezni.

- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást (például folyadékkal teli edényeket, égő gyertyákat) a készülékre vagy annak közelébe..

- Falra vagy mennyezetre szerelés - a készüléket csak a gyártó által ajánlott módon szabad a falra vagy mennyezetre szerelni.

- Ne helyezze a készüléket, a távirányítót vagy az elemeket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe, beleértve a napfényt is. A tűz megelőzése érdekében mindig tartsa távol a gyertyákat vagy más tűzforrásokat a készüléktől, a távirányítótól vagy az elemektől.

- Az USB-csatlakozót normál üzemi körülmények között 0,5A-ig kell tölteni. A szervizelési utasítások csak szakképzett személyzetnek szólnak. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne próbálja meg a készüléket szervizelni, hacsak nem rendelkezik megfelelő képesítéssel.

- Az akkumulátor(oka)t nem szabad túlzott hőhatásnak, például közvetlen napfénynek, tűznek vagy egyéb hőhatásnak kitenni.

- Ha a készülék címkéjén szerepel a szimbólum, az azt jelenti, hogy a berendezés II. osztályú vagy kettős elektromos szigeteléssel rendelkezik. Úgy tervezték, hogy nem igényel földelést.

A maximális környezeti hőmérséklet 45°C. A maximális magasság, amelyen a készülék használható, 2000 méter.

Helymeghatározási figyelmeztetés

Soha ne helyezze a készüléket instabil helyre/helyszínre.

A készülék leeshet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Sok sérülés, különösen a gyermekek esetében, elkerülhető olyan egyszerű lépések megtételével, mint például:

1. Használja a készülék gyártója által ajánlott szekrényeket vagy állványokat.

2. Csak olyan bútorokat használjon, amelyek biztonságosan megtartják a készüléket.

3. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne helyezze a tartó bútorok szélére.

4. Ne helyezze a készüléket magas bútorokra (pl. szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy mind a bútorokat, mind a készüléket megfelelő támasztékhoz rögzítené.

5. Ne helyezzen textíliákat (szövetet, ruhát stb.) vagy más anyagokat a készülék és a tartó bútorok közé.

6. Tájékoztassa/oktassa a gyermekeket a bútorokra való azzal a céllal való felmászás veszélyéről, hogy elérjék a készüléket.

Ha a meglévő TV-t megtartja és áthelyezi, akkor a fenti utasításokat kell követnie.

Fali rögzítő csavar: 22-24” M4, 28-70” M6, 75” M8

Megjegyzés: Ne helyezze a készüléket ferdén, hogy elkerülje a leesés veszélyét.

Gombok és eszközfelület

Készülék gombjai

Megjegyzés: Az alábbi ábrázolás csak egy funkcionális vázlat, és a különböző modellek esetében a pozíció és az elrendezés eltérő lehet.

Egy gomb:

Nyomja meg ezt a gombot a TV be/ki kapcsolásához.

Többféle gomb:

|  | A tápellátás be/ki kapcsolása |
| --- | --- |
| forrás | A külső jelforrás kiválasztása |
| Menü/OK | A főmenü megjelenítése és a menüpont kiválasztásának megerősítése |
| CH +/- | Csatorna kiválasztása |
| VOL +/- | Hangerő beállítása |

Eszköz interfész

Megjegyzés: Az alábbi ábrázolások a készülék különböző interfészei, más modellek esetében a pozíció és az elrendezés eltérő lehet.

|  | AV bemenet Külső AV jelforrás |  | USB bemenet USB-eszköz csatlakoztatása médiafájlok lejátszásához vagy programok rögzítéséhez a PVR funkcióval |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HDMI bemenet Digitális jel a HDMI videó csatlakozóból |  | Optikai kimenet Csatlakoztassa az SPDIF-vevőegységet |
|  | ANT 75 75/VHF/UHF TV-antenna/kábel csatlakoztatása |  | RJ45 Csatlakozás az internethez |

Ne érintse meg a HDMI/USB csatlakozókat az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében (az elektrosztatikus kisülés megzavarja a HDMI/USB csatlakozók és a TV működését).

Külső csatlakozások diagramja

A készülék telepítése és csatlakoztatása

A készülék beállítása

Helyezze a tévét olyan stabil felületre, amely elbírja a súlyát.

A veszélyek elkerülése érdekében ne helyezze a készüléket víz- vagy hőforrások (erős/túl erős fény, gyertyák, radiátor, fűtőtest stb.) közelébe, és ne zárja el a mögötte lévő szellőzőnyílásokat.

Az antenna és a tápkábel csatlakoztatása

- Csatlakoztassa az antennakábelt a készülék hátoldalán lévő antennacsatlakozóhoz.

- Csatlakoztassa a készülék tápkábelét (AC 100-240V~50/60Hz).

Indítsa el a televíziót

Csatlakoztassa a tápegységet; a készülék készenléti üzemmódba lép (piros fény); nyomja meg a televízió bekapcsoló gombját vagy a távirányító bekapcsoló gombját..

Megjegyzés: Ha a modell tetején van egy nyílás az IC-kártya számára, akkor a termék tartozéktáskájában talál egy szilikondugót ehhez a nyíláshoz (egyébként ez a szilikondugó nem áll rendelkezésre); helyezze a szilikondugót a megfelelő nyílásba, amikor az IC-kártya nincs használatban.

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

TV állvány telepítési utasítások

- Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a készüléket, a tartozékokat és a tartóalapot (támasztólábakat).

- A készülék sérülésének elkerülése érdekében óvatosan helyezze a készüléket arccal lefelé egy puha, sima felületre; helyezze be a támasztótüskéket a készülék alján található nyílásokba.

- Csatlakoztassa a támasztólábakat a televíziós készülékhez.

- A telepítés befejeződött.

Javaslat: A talp (támasztólábak) könnyebb felszerelése és a karcolások vagy sérülések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy használja a PH2 típusú csavarhúzót.

PH00   PH0    PH1     PH2

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

Távirányító

- BE/KIKAPCSOLÁS: A televízió bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba lépés..

- Semmilyen hatás.

- HANG KI: A televízió hangjának kikapcsolása vagy visszaállítása.

- 0-9: A 0-tól 9-ig számozott gombok lehetővé teszik a közvetlen csatornaválasztást vagy a számok bevitelét.

- FREE: Csatlakozás a FREE-hez.

- Deezer: Csatlakozás a DEEZER-hez.

- INPUTS: Jelforrások megjelenítése/ kiválasztása.

- VOL +/-: A hangerő beállítása.

- CH+/-: Csatornaváltás.

- INFO: Megjeleníti a csatornainformációkat, például az aktuális időt vagy a csatorna nevét.

- BROWSER: Csatlakozás a Browser-hez.

- MEDIA: Csatlakozás a MEDIA-hoz.

- NAVIGÁCIÓS GOMBOK: kurzor fel/le/jobbra/balra.

- BACK: Visszatérés az előző menübe.

- EXIT: Kilépés az aktuális műveletből.

- HOME: Menj a főoldalra.

- NETFLIX: Csatlakozás a NETFLIX-hez az online televíziós műsorok és filmek megtekintéséhez (internetkapcsolat szükséges).

- YouTube: Csatlakozás a YouTube-hoz (internetkapcsolat szükséges).

- PRIME VIDEO: Prime video kapcsolat (internetkapcsolat szükséges).

- PLEX: Csatlakozás a PLEX-hez.

- SZÍNES GOMBOK: Kapcsolódó funkciókkal rendelkező gombok az EPG-n belül.

- SUBT: Feliratok be- vagy kikapcsolása.

- EPG: Elektronikus programajánló menü.

- CONTROL MEDIA: Lejátszás/szüneteltetés.

- CH LIST: Csatornák jegyzéke.

- TXT: Teletext funkció be/kikapcsolása.

- ALKALMAZÁSOK testre szabása: Alkalmazások testre szabása (hosszan nyomja meg a kezdőlap alatt).

- MENU: Gyorsbeállítási menü megjelenítése.

A készülék első telepítése

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a készülék beállításához.

Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a nyelv kiválasztásához.

Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van, majd nyomja meg a【V 】/【Ʌ】/ 【<】/【>】gombot az elsődleges bemeneti forrás kiválasztásához.

Főoldal

Nyomja meg a              gombot a főoldalra való belépéshez.

- A főképernyő tetején mindig láthatja az aktuális időt.

- Ha a televízió vezeték nélküli kapcsolaton vagy Ethernet-kábelen keresztül csatlakozik az internethez, akkor a képernyő felső sarkában a        /        ikon jelenik meg.

Alkalmazáskezelés

- Válassza ki a mozgatni kívánt elemet, majd nyomja meg a gombot a kezeléshez.

Bemeneti forrás

Nyomja meg a【▼ 】/【▲】 gombot a Bejegyzések menü kiválasztásához.

Nyomja meg a【▼ 】/【▲】/【   】/【  】kiválasztáshoz.

Nyomja meg az ENTER gombot a bemeneti forrás kiválasztásához.

Beállítások

Kép

Nyomja meg a【MENU】gombot a főmenü eléréséhez; nyomja meg a【▼ 】/【▲】gombot az IMAGINE menü eléréséhez.

1. Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot ahhoz, hogy kiválassza a KÉP menüből a kívánt opciót.

2. Nyomja meg az Enter a beállításhoz.

3. Ha a beállítás befejeződött, nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

Kép üzemmód

Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a Kép üzemmód kiválasztásához, majd Nyomja meg a【▼】/【▲】&Enter gombot (választható: Standard/Nappali mozi/Nappali mozi/Éjszakai mozi/Dinamikus/Sport) kiválasztásához.

Képformátum

A formátum beállítása nagyítással vagy kicsinyítéssel.

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a képformátum kiválasztásához.

Nyomja meg a ◄ / ► gombot az Auto/16:9/4: 3/Panoráma/Filmzoom/Direct beállítás kiválasztásához.

Játék üzemmód

Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg a【◄】/【►】gombot a Be/Kikapcsolás kiválasztásához.

Képmód beállításai

Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg a 【►】&ENTER gombot a hozzáféréshez.

Hang

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez. Nyomja meg a

【▼】/【▲】a HANG kiválasztásához a főmenüben.

1. Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a HANG menüben a beállítani kívánt opció kiválasztásához.

2. Nyomja meg a Enter gombot a beállításhoz.

3. Ha a beállítás befejeződött, nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

Hangfalak

Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a Hangfalak kiválasztásához.

Nyomja meg az ENTER/【►】az almenübe való belépéshez.

Hangkimenet

Nyomja meg a【▼】/【▲】& ENTER gombot a hangszórók kiválasztásához, majd nyomja meg a【▼】/【▲】gombot ARC / TV-diffúzor / SPDIF kiválasztásához.

Hálozat

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez. Nyomja meg a

【▼】/【▲】 gombot a Hálózat kiválasztásához a főmenüben.

Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a következők kiválasztáshoz: Hálózat beállítása/Internetkapcsolat/Bluetooth/Vezeték nélküli hálózat aktiválása/LAN aktiválása.

TV csatornák

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez. Nyomja meg a【◄】/【►】gombot a Csatorna kiválasztásához.

1 Nyomja meg a 【▼】/【▲】gombot a konfigurálni kívánt opció a Csatorna menüben való kiválasztásához.

2. Nyomja meg az Enter gombot a beállításhoz.

3. Ha a beállítás befejeződött, nyomja meg az Entert a mentéshez és visszatéréshez az előző menübe.

Hozzáférhetőség

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a【◄】/【►】gombota főmenüben a Hozzáférhetőség menüpont kiválasztásához.

HIBAELHÁRÍTÁS

| Probléma | Megoldás |
| --- | --- |
| A készülék nem kapcsolható be | Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását; ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki és 60 másodperc múlva csatlakoztassa újra a tápkábelt. Indítsa újra a készüléket. |
| Gyenge jel/jelvesztés | Kettős vagy szellemképek jelenhetnek meg a televízióján, ha magas épületek vagy hegyek vannak a közelében. A képet kézi vezérléssel is beállíthatja: olvassa el a felhasználói kézikönyvben található utasításokat, vagy állítsa be a külső antenna irányát. Ha beltéri antennát használ, a jel vétele bizonyos körülmények között nehezebb lehet. Állítsa be az antenna irányát az optimális jelfogás érdekében. Ha ez nem javítja a vételt, akkor lehet, hogy külső antennára kell váltania. |
| Hiányzó kép | Ellenőrizze, hogy a készülék hátoldalán lévő antenna megfelelően csatlakoztatva van-e. - Ellenőrizze más csatornákon, hogy a probléma továbbra is fennáll-e. |
| A videó hang nélkül jelenik meg | Növelje a hangerőt Ellenőrizze, hogy a készülék hangja ki van-e kapcsolva vagy sem. |
| A hang jelen van, de a videó nem jelenik meg/fekete és fehér | Próbálja meg beállítani a kontrasztot és a fényerőt. |
| A statikus zaj befolyásolja a videó és a hang minőségét | Ellenőrizze, hogy a készülék hátoldalán lévő antenna megfelelően csatlakoztatva van-e. |
| Törött vonalak a képernyőn | Az elektromos készülékek, például hajszárítók, porszívók stb. zavarhatják a készüléket. Kapcsolja ki ezeket a készülékeket. |
| A távirányító nem működik | Győződjön meg róla, hogy a távirányítót tartalmazó műanyag zacskót eltávolították. Próbálja meg a távirányítót a televízióhoz közelebbi távolságban használni. Ellenőrizze, hogy a távirányító elemei helyesen vannak-e behelyezve, vagy próbáljon meg új elemeket használni. Ha néhány percen belül nem érkezik válasz, a televíziós készülék készenléti üzemmódba kerül. |
| Nincs videó (PC mód) | Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a VGA-porthoz, vagy nem görbült-e meg néhány helyen. |
| Villogó függőleges vonal (PC mód) | Menjen a főmenübe, és állítsa be a függőleges elhelyezést, hogy eltávolítsa ezeket a vonalakat. |
| Vízszintes vonal megszakítva (PC mód) | Állítsa be a képernyő vízszintes helyzetét a vízszintes vonalak kiküszöbölése érdekében. |
| A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód) | Kontraszt vagy fényerő beállítása a főmenüből. |
| Nincs válasz a PC-től | Ellenőrizze, hogy a számítógép képernyőjének felbontása olyan felbontásra van-e állítva, amely kompatibilis a televízióval. |
| Egy eszköz RCA porthoz való csatlakoztatásakor megjelenő vonalak | Győződjön meg róla, hogy jó minőségű/működő kábelt használ. |
| A problémák megoldatlanok | Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd csatlakoztassa újra. Ha a problémák továbbra is fennállnak, ne próbálja megjavítani a tévét. Forduljon szakképzett személyzethez. |

Ne hagyja, hogy a készülék hosszú ideig statikus képet jelenítsen meg - legyen az egy szüneteltetett videó, menükijelző stb. Ez károsíthatja a képernyőt, vagy akár ki is égetheti azt.

| Műszaki adatok |  | LT-3233SM | LT-4011SM |
| --- | --- | --- | --- |
| Képernyő |  | 81 cm LED TV | 101 cm LED TV |
| Rezolúció |  | 1366x768 HD | 1920x1080 FHD |
| Kontraszt |  | 3000:1 |  |
| Képernyő formátum |  | 16:9 |  |
| Tuner |  | DVB-T/T2/C/S/S2 |  |
| Színrendszer |  | PAL/SECAM |  |
| Hangrendszer |  | BG/DK/I |  |
| Bemenetek |  | 1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+ |  |
| Kimenetek |  | 1x Optical |  |
| USB multimédiaformátumok lejátszása |  | Film, zene, kép, szöveg (formátumtól függően futtatható) |  |
| WiFi |  | 802.11 b/g/n |  |
| Táp/ |  | AC 100-240 V, 50/60 Hz |  |
| Fogyasztás |  | <56W | <90W |
| Működési hőmérséklet |  | -5⁰ C -> + 45⁰ C |  |
| VESA |  | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Méretek (mm) |  | 732(W)x81.8(D)x434(H) | 903.4(W)x78.1(D)x517.4(H) |
| Tömeg |  | 3.5 kg | 5.66 kg |
| A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. |  |  |  |

Elektromos és elektronikus felszerelések áramtalanítása

Ez a szimbólum jelzi a készüléken, hogy a termék nem dobható ki háztartási hulladékként. Működési ciklusának befejeztével a terméket ne dobja ki, hanem vigye el egy újrahasznosító központba. Ezáltal hozzájárul környezetének védelméhez és megakadályoz minden negatív következményt, mely hatással van a környezetre és az emberi egészségre.

A legközelebbi gyűjtőközpont megtalálásához:

- Vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal

- Keresse fel a http://www.ktvktvf.zoldhatosag.hu weboldalt.

- Kérjen további információt az üzletből, melyből beszerezte termékét.

IMPORTŐR: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

I. C. Bratianu sugárút, 48-52 szám, A épület, 5. emelet, 504-505 szoba, Pitesti, Arges megye, Románia

Irányítószám: 110121

NÁVOD K OBSLUZE

LT-3233SM /LT-4011SM

DŮLEŽITÉ

Před instalací a používáním televizoru si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte si tento návod pro budoucí použití.

Obsah

Bezpečnostní opatření							113

Tlačítka a rozhraní zařízení						116

Schéma externího připojení						117

Instalace a připojení zařízení						118

Pokyny k instalaci televizního stojanu					118

Dálkový ovladač							120

První instalace zařízení							121

Hlavní stránka								122

Vstupní zdroj								122

Nastavení								123

Řešení problémů							127

Technické údaje							129

Bezpečnostní opatření

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost velmi důležitých pokynů k údržbě a obsluze v návodu.

Blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost nebezpečného, neizolovaného napětí uvnitř krytu produktu, které může být dostatečně silné na to, aby způsobilo úraz elektrickým proudem.

POZOR!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte!

Při provozu tohoto produktu se používají vysoká napětí/tlak. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt/uáver zařízení – nejsou tam žádné díly/komponenty, které by mohl opravit uživatel. Pro opravu/údržbu kontaktujte kvalifikovaný personál.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pokyny.

- Uchovejte pokyny.

- Dbejte na varování.

- Postupujte podle pokynů.

- Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.

- Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.

- Neblokujte ventilační otvory. Nainstalujte podle pokynů výrobce.

- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, trouby nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.

- Neignorujte bezpečnost polarizovaného nebo uzemňovacího konektoru. Polarizovaný konektor má dvě čepele, jednu širší než druhou. Uzemňovací konektor má dvě čepele a třetí pro uzemnění. Širší čepel nebo třetí čepel slouží pro vaši bezpečnost. Pokud konektor nepasuje do zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně zásuvky.

- Nestoupejte ani nepoškozujte napájecí kabel (neutahujte ho, nemačkejteho), zejména na úrovni konektorech, přijímačích a zásuvkách.

- Používejte pouze příslušenství / komponenty specifikované výrobcem.

- Používejte pouze vozík (pro přepravu), stojan, trojnožku, stojan nebo stůl určený výrobcem nebo prodávaný se zařízením. Při používání vozíku (k přepravě) buďte opatrní při manipulaci s vozíkem a/nebo zařízením, abyste předešli zranění nebo poškození zařízení.

- Odpojte/vyjměte zařízení ze zásuvky během bouří s blesky nebo když se delší dobu nepoužívá.

Opatření:

- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.

- Zástrčka slouží k odpojení zařízení; odpojené zařízení zůstane připraveno k provozu.

- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.

- Tento výrobek by se nikdy neměl umisťovat do vestavěného nábytku, jako je knihovna nebo skříň, pokud není zajištěno dostatečné větrání nebo pokud se nedodržují výrobní pokyny.

- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo stříkání; na zařízení ani do jeho blízkosti nestavte žádnou nádobu naplněnou tekutinou (např. vázu, sklenici).

- Na zařízení ani do jeho blízkosti neumisťujte žádné zdroje nebezpečí (jako jsou nádoby na tekutiny, zapálené svíčky). Na zařízení ani do jeho blízkosti neumisťujte žádné zdroje nebezpečí (jako jsou nádoby na tekutiny, zapálené svíčky).

- Montáž na stěnu nebo strop – zařízení by se mělo montovat pouze na stěnu nebo strop podle doporučení výrobce.

- Neumisťujte zařízení, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla včetně slunečního záření. Abyste předešli požáru, vždy držte svíčky nebo jiné zdroje zapálení v dostatečné vzdálenosti od vašeho zařízení, dálkového ovladače nebo baterií.

- Za normálních provozních podmínek musí být USB terminál nabitý proudem 0,5 A. Servisní pokyny jsou pouze pro kvalifikovaný personál. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se opravit zařízení, pokud k tomu nemáte kvalifikaci.

- Baterii (nebo baterie) nevystavujte nadměrnému teplu, jako je přímé sluneční světlo, oheň a podobně.

- Má-li zařízení symbol  na štítku znamená to, že zařízení je II Třídy nebo má dvojitou elektrickou izolaci. Byl vytvořen tak, že nevyžaduje uzemnění.

Maximální provozní teplota okolí je 45 °C. Maximální nadmořská výška, ve které lze zařízení použít, je 2000 metrů.

Upozornění na umístění

Nikdy neumisťujte zařízení na nestabilní místo/nestabilní povrch.

Zařízení může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předejít jednoduchými kroky, jako například:

1. Používejte nábytek nebo stojany doporučené výrobcem zařízení.

2. Používejte pouze nábytek, který bezpečně udrží zařízení.

3. Ujistěte se, že zařízení není umístěno na okraji nosného nábytku.

4. Neumisťujte zařízení na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny) bez ukotvení nábytku i zařízení na vhodný držák.

5. Mezi zařízení a podpůrný nábytek neumisťujte textilie (tkaninu, hadřík atd.) nebo jiné materiály.

6. Informujte/poučte děti o nebezpečí lezení na nábytek, aby se dostaly k zařízení.

Pokud je váš stávající televizor uchován a přemístěn, měli byste postupovat podle stejných pokynů jako výše.

Šroub pro upevnění na zeď: 22-24” M4, 28-70” M6, 75” M8

Poznámka: Neumisťujte zařízení pod úhlem, abyste předešli riziku pádu.

Tlačítka a rozhraní zařízení

Tlačítka zařízení

Poznámka: Následující znázornění je pouze funkčním diagramem, umístění a rozložení pro různé modely se mohou lišit.

Jedno tlačítko:

Stiskněte toto tlačítko abyste zapnuli/vypnuli TV.

Vícenásobná tlačítka:

|  | Zapněte/vypněte napájení |
| --- | --- |
| Zdroj | Výběr externího zdroje signálu |
| Menu/OK | Zobrazte hlavní nabídku a potvrďte výběr položky nabídky |
| CH +/- | Výběr kanálů |
| VOL +/- | Úprava hlasitosti |

Rozhraní zařízení

Poznámka: Následující znázornění představují různá rozhraní zařízení a umístění a rozložení pro jiné modely se mohou lišit.

|  | Vstup AV Externí zdroj signálu AV |  | Vstup USB Připojte zařízení USB k přehrávání mediálních souborů nebo nahrávání programů pomocí funkce PVR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vstul HDMI Digitální signál z video konektoru HDMI |  | Optický výstup Připojte sluchátko SPDIF |
|  | ANT 75 Připojte anténu/kabel TV 75/VHF/UHF |  | RJ45 Připojení k internetu |

Nedotýkejte se konektorů HDMI/USB, abyste předešli jejich elektrostatickému výboji (elektrostatický výboj narušuje činnost konektorů HDMI/USB, jakož i fungování televizoru).

Schéma externího připojení

Instalace a připojení zařízení

Nastavení zařízení

Televizor umístěte na stabilní povrch, který unese jeho hmotnost.

Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů vody nebo tepla (intenzivní nadměrné světlo, svíčky, radiátor, topné těleso atd.) a neblokujte ventilační otvory za ním.

Připojení antény a napájecího kabelu

- Připojte kabel antény do příslušné zásuvky na zadní straně zařízení.

- Připojte napájecí kabel zařízení (AC 100-240V~50/60Hz).

Zapněte televizor

Připojte napájecí zdroj; zařízení přejde do pohotovostního režimu (červené světlo); stiskněte tlačítko napájení na televizoru nebo tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Poznámka: Pokud má model slot na kartu CI v horní části, silikonovou záslepku pro tuto zásuvku naleznete v tašce s příslušenstvím produktu (v opačném případě tato silikonová záslepka není k dispozici); pokud kartu IC nepoužíváte, vložte silikonovou záslepku do slotu.

Poznámka: Obrázky jsou pouze informativní.

Pokyny k instalaci televizního stojanu

- Otevřete krabici a vyjměte zařízení, jeho příslušenství a podpůrnou základnu (podpůrné nohy).

- Abyste předešli poškození zařízení, opatrně jej položte lícem dolů na měkký rovný povrch; vložte podpůrné nohy do štěrbin na spodní straně zařízení.

- Připevněte podpůrné nohy k televizoru.

- Instalace je dokončena.

Tip: Abyste usnadnili instalaci stojanu (podpůrných noh) a předešli riziku poškrábání nebo poškození, doporučujeme vám použít šroubovák typu PH2.

PH00   PH0    PH1     PH2

Poznámka: Obrázky jsou pouze informativní.

Dálkový ovladač

- ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Zapněte televizor nebo přejděte do režimu standby.

- Žádný účinek.

- DEZAKTIVACE ZVUKU: Vypněte nebo zapněte zvuk televizoru

- 0-9: Tlačítka očíslovaná 0 až 9 vám umožňují přímý výběr kanálů nebo zadávání čísel.

- FREE: Připojte se na FREE.

- Deezer: Připojte se na DEEZER.

- INPUTS: Zobrazit/vybrat zdroje signálu.

- VOL +/-: Upravte hlasitost.

- CH+/-: Změňte kanál.

- INFO: Zobrazuje informace o kanálu, jako je aktuální čas nebo název kanálu.

- BROWSER Připojení k Browseru.

- MEDIA: Připojení k MEDIA.

- NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA: Kurzor nahoru/dolů/vpravo/vlevo.

- BACK: Návrat do předchozího menu.

- EXIT: Ukončit aktuální akci.

- HOME: Přejděte na hlavní stránku.

- NETFLIX: Připojte se k NETFLIX-u pro sledování televize a filmů online (je zapotřebí internetové připojení).

- YouTube: Připojení se k YouTube (je třeba internetové připojení).

- PRIME VIDEO: Připojení se k Prime video (je zapotřebí internetové připojení).

- PLEX: Připojení se k PLEX-u.

- FAREBNÉ TLAČIDLÁ: Tlačítka se souvisejícími funkcemi v EPG.

- SUBT: Zapněte nebo vypněte titulky.

- EPG: Menu elektronického programového průvodce.

- KONTROLA MÉDIÍ: Přehrávání/pozastavení.

- CH LIST: Seznam kanálů.

- TXT: Zapnutí/vypnutí funkce teletextu.

- PŘIZPŮSOBENÍ APLIKACÍ: Přizpůsobení aplikací (dlouhý stisk pod domovskou stránkou).

- MENU: Zobrazení menu rychlého nastavení.

První instalace zařízení

Při nastavování zařízení postupujte podle pokynů níže.

Stiskněte tlačítko【▼】/【▲】abyste vybrali jazyk.

Ujistěte se, zda je zařízení připojeno a poté stiskněte tlačítko【V 】/【Ʌ】/        【<】/【>】abyste vybrali primární vstupní zdroj.

Hlavní stránka

Stiskněte tlačítko              pro přístup na hlavní stránku.

- Aktuální čas můžete vždy vidět v horní části domovské obrazovky.

- Pokud je televizor připojen k internetu prostřednictvím bezdrátového připojení nebo kabelu Ethernet, pak ikona       /        se zobrazí v horním rohu obrazovky.

Správa aplikací

- Vyberte položku, kterou chcete přesunout, a poté stiskněte tlačítko             pro správu.

Vstupní zdroj

Stiskněte tlačítko【▼ 】/【▲】 pro výběr menu Vstupu.

Stiskněte tlačítko【▼ 】/【▲】/【   】/【  】pro výběr.

Stiskněte ENTER pro výběr vstupního zdroje.

Nastavení

Obrázek

Stiskněte【MENU】pro přístup do hlavního menu; stiskněte【▼ 】/【▲】abyste vybrali menu OBRÁZEK.

1. Stiskněte tlačítko【▼】/【▲】pro výběr možnosti, ke které chcete získat přístup v menu OBRÁZEK.

2. Stiskněte tlačítko Enter pro nastavení.

3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozího menu.

Režim obrázek

Stiskněte tlačítko【▼】/【▲】abyste vybrali Režim obrázek, pak stiskněte【▼】/【▲】& Enter abyste vybrali (volitelné: Standardní /Kino den/Kino noc/Dinamické/Sportovní).

Formát obrázku

Upravte formát přiblížením nebo oddálením.

Stiskněte tlačítko ▼/▲ pro vybrání formátu obrázku.

Stiskněte tlačítko ◄ / ► abyste vybrali Automaticky/16:9/4:3/Panorama/Zoom film/Direct.

Režim hry

Stiskněte【▼】/【▲】abyste vybrali a stiskněte【◄】/【►】abyste vybrali Aktivaci/Deaktivaci.

Nastavení režimu obrazu

Stiskněte【▼】/【▲】abyste vybrali a stiskněte【►】&ENTER pro přístup.

Zvuk

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku. Stiskněte tlačítko【▼】/【▲】pro výběr ZVUKU z hlavní nabídky.

1. Stiskněte tlačítko【▼】/【▲】vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce ZVUK.

2. Pro konfiguraci stiskněte tlačítko Enter.

3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Reproduktory

Stiskněte tlačítko【▼】/【▲】pro výběr Reproduktorů.

Stiskněte tlačítko ENTER/【►】pro vstup do pod-menu.

Audio výstup

Stiskněte tlačítko【▼】/【▲】& ENTER abyste vybrali položku Reproduktory a potom stiskněte tlačítko【▼】/【▲】abyste vybrali ARC/TV Repoduktor/SPDIF.

Síť

Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavního menu. Stiskněte tlačítko

【▼】/【▲】 abyste vybrali Síť v hlavním menu.

Stiskněte tlačítko【▼】/【▲】 abyste vybrali: Konfigurace sítě /Připojení k internetu/Bluetooth/ Aktivace sítě wireless/Aktivace LAN.

TV kanály

Stiskněte MENU pro zobrazení hlavního menu. Stiskněte tlačítko【◄】/【►】abyste vybrali Kanál.

1. Stiskněte tlačítko【▼】/【▲】vyberte možnost, kterou chcete konfigurovat v nabídce Kanál.

2. Stiskněte tlačítko Enter pro nastavení.

3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Přístupnost

Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavního menu.

Stiskněte tlačítko【◄】/【►】pro výběr Přístupnosti v hlavním menu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém | Řešení |
| --- | --- |
| Zařízení nelze zapnout | Zkontrolujte připojení napájecího kabelu; pokud problém přetrvává, po 60 sekundách odpojte a znovu připojte napájecí kabel. Restartujte zařízení. |
| Slabý signál/žádný signál | Pokud se v blízkosti vaší polohy nacházejí vysoké budovy nebo hory, na televizoru se mohou objevit dvojité nebo duchové obrazy. Obraz můžete upravit manuálním ovládáním: viz pokyny v uživatelské příručce nebo nastavte směr externí antény. Pokud používáte pokojovou anténu, příjem signálu může být za určitých okolností obtížnější. Nastavte směr antény pro optimální příjem signálu. Pokud to nezlepší příjem, budete možná muset přepnout na externí anténu. |
| Žádný obraz | - Zkontrolujte, zda je anténa na zadní straně zařízení správně připojena. - • Zkontrolujte ostatní kanály, zda problém přetrvává. |
| Video se zobrazí bez zvuku | Přidejte hlasitost Zkontrolujte, zda je zvuk zařízení vypnutý nebo ne. |
| Zvuk je přítomen, ale video se nezobrazuje černobíle | Zkuste upravit kontrast a jas. |
| Statický šum ovlivňuje kvalitu obrazu a zvuku | Zkontrolujte, zda je anténa na zadní straně zařízení správně připojena. |
| Přerušované čáry na obrazovce | Elektrické spotřebiče, jako jsou vysoušeče vlasů, vysavače atd., mohou rušit zařízení. Vypněte tato zařízení. |
| Dálkové ovládání nefunguje | Ujistěte se, že plastový sáček, ve kterém byl dálkový ovladač umístěn, byl odstraněn. Zkuste použít dálkový ovladač v menší vzdálenosti od televizoru. Zkontrolujte, zda jsou baterie v dálkovém ovladači vloženy správně, nebo zkuste použít nové baterie. Pokud televizor nedostane odpověď do několika minut, přejde do pohotovostního režimu. |
| Žádné video (režim PC) | Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k portu VGA nebo zda je na některých místech ohnutý. |
| Přerušovaná vertikální čára (režim PC) | Přejděte do hlavní nabídky a upravte vertikální umístění, abyste tyto čáry odstranili. |
| Přerušovaná vodorovná čára (režim PC) | Upravte vodorovnou polohu obrazovky, abyste odstranili vodorovné čáry. |
| Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá (režim PC) | Upravte kontrast nebo jas v hlavní nabídce. |
| Žádná odezva z PC | Zkontrolujte, zda je rozlišení obrazovky vašeho počítače nastaveno na rozlišení, které je kompatibilní s vaším televizorem. |
| Čáry, které se objeví, když je zařízení připojeno k portu RCA | Ujistěte se, že používáte kvalitní/funkční kabel. |
| Problémy jsou nevyřešeny | Odpojte napájecí kabel, počkejte 30 sekund a znovu jej připojte. Pokud problém přetrvává, nepokoušejte se televizor opravit. Obraťte se na kvalifikovaný personál. |

Nedovolte, aby vaše zařízení zobrazovalo statický obraz – ať už se jedná o pozastavené video, zobrazení nabídky atď. - na dlouhou dobu. Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo spálení.

| Technické údaje |  | LT-3233SM | LT-4011SM |
| --- | --- | --- | --- |
| Obrazovka |  | 81 cm LED TV | 101 cm LED TV |
| Rozlišení |  | 1366x768 HD | 1920x1080 FHD |
| Kontrast |  | 3000:1 |  |
| Formát obrazovky |  | 16:9 |  |
| Tuner |  | DVB-T/T2/C/S/S2 |  |
| Barevný systém |  | PAL/SECAM |  |
| Zvukový systém |  | BG/DK/I |  |
| Vstupy |  | 1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+ |  |
| Výstupy |  | 1x Optické |  |
| USB přehrávání multimediálních formátů |  | Film, hudba, obrázky, text (lze přehrát v závislosti na jejich formátu) |  |
| WiFi |  | 802.11 b/g/n |  |
| Napájení/ |  | AC 100-240 V, 50/60 Hz |  |
| Spotřeba |  | <56W | <90W |
| Provozní teplota |  | -5⁰ C -> + 45⁰ C |  |
| VESA |  | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Rozměry (mm) |  | 732(W)x81.8(D)x434(H) | 903.4(W)x78.1(D)x517.4(H) |
| Hmotnost |  | 3.5 kg | 5.66 kg |
| Technické údaje se mohou změnit bez upozornění. |  |  |  |

Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol vyznačený na produktu nebo obalu znamená, že produkt nebude likvidován jako komunální odpad. Na konci provozního cyklu výrobek nelikvidujte, ale odneste jej do recyklačního střediska. Ochráníte tak životní prostředí a budete moci předcházet jakýmkoli negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Chcete-li najít nejbližší sběrné středisko:

- Obraťte se na místní úřady

- Navštivte stránku: http://www.asekol.cz/asekol/;

- Požádejte o další informace v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

DOVOZCE: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu,č. 48-52, budova A, patro 5,

kancelář 504-505, město Pitești, okres Argeș, Rumunsko

PSČ: 110121

NÁVOD NA POUŽITIE

LT-3233SM /LT-4011SM

DÔLEŽITÉ

Pred inštaláciou a používaním televízora si pozorne prečítajte tento návod.

Uschovajte si tenti návod pre budúce použitie.

Obsah

Bezpečnostné opatrenia						132

Tlačidlá a rozhranie zariadenia						135

Schéma externého pripojenia						136

Inštalácia a pripojenie zariadenia					137

Pokyny na inštaláciu televízneho stojana				138

Ďiaľkový ovládač							139

Prvá inštalácia zariadenia						140

Hlavná stránka								141

Vstupný zdroj								141

Nastavenia								143

Riešenie problémov							146

Technické údaje							147

Bezpečnostné opatrenia

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť veľmi dôležitých pokynov na údržbu a obsluhu v návode.

Blesk so symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť nebezpečného, ​​neizolovaného napätia vo vnútri krytu produktu, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby spôsobilo zásah elektrickým prúdom.

POZOR!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neotvárajte!

Pri prevádzke tohto výrobku sa používaja vysoké napätia/tlak. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt/uzáver zariadenia – nie sú tam žiadne diely/komponenty, ktoré by mohol používateľ opraviť. Pre opravu/údržbu kontaktujte kvalifikovaný personál.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si pokyny.

- Uchovajte pokyny.

- Dbajte na varovania.

- Postupujte podľa pokynov.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.

- Zariadenie čistite iba suchou handričkou.

- Neblokujte ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.

- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievacie telesá, rúry alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

- Neignorujte bezpečnosť polarizovaného alebo uzemňovacieho konektora. Polarizovaný konektor má dve čepele, jednu širšiu ako druhú. Uzemňovací konektor má dve čepele a tretiu na uzemnenie. Širšia čepeľ alebo tretia čepeľ slúži pre vašu bezpečnosť. Ak konektor nepasuje do zásuvky, poraďte sa s elektrikárom o výmene zásuvky.

- Nestúpajte ani nepoškodzujte napájací kábel (neuťahujte ho, nestláčajte ho), najmä na úrovni konektoroch, prijímačoch a zásuvkách.

- Používajte iba príslušenstvo / komponenty špecifikované výrobcom.

- Používajte iba vozík (na prepravu), stojan, trojnožku, stojan alebo stôl určený výrobcom alebo predávaný so zariadením. Pri používaní vozíka (na prepravu) buďte opatrní pri manipulácii s vozíkom a/alebo zariadením, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

- Odpojte/vyberte zariadenie zo zásuvky počas búrok s bleskami alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.

Opatrenia:

- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

- Zástrčka slúži na odpojenie zariadenia; odpojené zariadenie zostane pripravené na prevádzku.

- Zásuvka musí byť inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.

- Tento výrobok by sa nikdy nemal umiestňovať do vstavaného nábytku, ako je knižnica alebo skriňa, pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné vetranie alebo ak sa nedodržiavajú výrobné pokyny.

- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu; na zariadenie ani do jeho blízkosti nestavajte žiadnu nádobu naplnenú tekutinou (napr. vázu, pohár).

- Na zariadenie ani do jeho blízkosti neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva (ako sú nádoby na tekutiny, zapálené sviečky).

- Montáž na stenu alebo strop – zariadenie by sa malo montovať len na stenu alebo strop podľa odporúčania výrobcu.

- Neumiestňujte zariadenie, diaľkový ovládač ani batérie do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla vrátane slnečného žiarenia. Aby ste predišli požiaru, vždy držte sviečky alebo iné zdroje zapálenia v dostatočnej vzdialenosti od vášho zariadenia, diaľkového ovládača alebo batérií.

- Za normálnych prevádzkových podmienok musí byť USB terminál nabitý prúdom 0,5 A. Servisné pokyny sú len pre kvalifikovaný personál. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa opraviť zariadenie, pokiaľ na to nemáte kvalifikáciu.

- Batéria (alebo batérie) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je priame slnečné svetlo, oheň a podobne.

- Ak má zariadenie symbol  na štítku znamená to, že zariadenie je II Triedy  alebo má dvojitú elektrickú izoláciu. Bol vyrobený tak, že nevyžaduje uzemnenie.

Maximálna prevádzková teplota okolia je 45 °C. Maximálna nadmorská výška, v ktorej je možné zariadenie použiť, je 2000 metrov.

Upozornenie na umiestnenie

Nikdy neumiestňujte zariadenie na nestabilné miesto/nestabilný povrch.

Zariadenie môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Mnohým zraneniam, najmä u detí, sa dá predísť jednoduchými krokmi, ako napríklad:

1. Používajte nábytok alebo stojany odporúčané výrobcom zariadenia.

2. Používajte iba nábytok, ktorý bezpečne udrží zariadenie.

3. Uistite sa, že zariadenie nie je umiestnené na okraji nosného nábytku.

4. Neumiestňujte zariadenie na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez ukotvenia nábytku ako aj zavesenie zariadenia na vhodný držiak.

5. Medzi zariadenie a podporný nábytok neumiestňujte textílie (tkaninu, handričku atď.) alebo iné materiály.

6. Informujte/poučte deti o nebezpečenstve lezenia na nábytok, aby sa dostali k zariadeniu.

Ak je váš existujúci televízor uchovaný a premiestnený, mali by ste postupovať podľa rovnakých pokynov ako sú uvedené vyššie.

Skrutka na upevnenie na stenu: 22-24” M4, 28-70” M6, 75” M8

Poznámka: Neumiestňujte zariadenie pod uhlom, aby ste predišli riziku pádu.

Tlačidlá a rozhranie zariadenia

Tlačidlá zariadenia

Poznámka: Nasledujúce znázornenie je iba funkčným diagramom, umiestnenie a rozloženie pre rôzne modely sa môžu líšiť.

Jedno tlačidlo:

Stlačte toto tlačidlo aby ste zapli/vypli TV.

Viacnásobné tlačidlá:

|  | Zapnite/vypnite napájanie |
| --- | --- |
| Zdroj | Výber externého zdroja signálu |
| Menu/OK | Zobrazte hlavnú ponuku a potvrďte výber položky ponuky |
| CH +/- | Výber kanálov |
| VOL +/- | Úprava hlasitosti |

Rozhranie zariadenia

Poznámka: Nasledujúce znázornenia predstavujú rôzne rozhrania zariadenia avšak umiestnenie a rozloženie pre iné modely sa môžu líšiť.

|  | Vstup AV Externý zdroj signálu AV |  | Vstup USB Pripojte zariadenie USB na prehrávanie mediálnych súborov alebo nahrávanie programov pomocou funkcie PVR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vstul HDMI Digitálny signál z video konektora HDMI |  | Optický výstup Pripojte slúchadlo SPDIF |
|  | ANT 75 Pripojte anténu/kábel TV 75/VHF/UHF |  | RJ45 Pripojenie k internetu |

Nedotýkajte sa konektorov HDMI / USB, aby ste predišli ich elektrostatickému výboju (elektrostatický výboj narúša činnosť konektorov HDMI / USB, ako aj fungovanie televízora).

Schéma externého pripojenia

Inštalácia a pripojenie zariadenia

Nastavenie zariadenia

Televízor umiestnite na stabilný povrch, ktorý unesie jeho hmotnosť.

Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, neinštalujte zariadenie v blízkosti zdrojov vody alebo tepla (intenzívne nadmerné svetlo, sviečky, radiátor, ohrievacie teleso atď.) a neblokujte ventilačné otvory za ním.

Pripojenie antény a napájacieho kábla

- Pripojte kábel antény do príslušnej zásuvky na zadnej strane zariadenia.

- Pripojte napájací kábel zariadenia (AC 100-240V~50/60Hz).

Zapnite televízor

Pripojte napájací zdroj; zariadenie prejde do pohotovostného režimu (červené svetlo); stlačte tlačidlo napájania na televízore alebo tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači.

Poznámka: Ak má model slot na kartu CI v hornej časti, silikónovú záslepku pre túto zásuvku nájdete v taške s príslušenstvom produktu (v opačnom prípade táto silikónová záslepka nie je k dispozícii); ak kartu IC nepoužívajte, vložte silikónovú záslepku do slotu.

Poznámka: Obrázky sú len informatívne.

Pokyny na inštaláciu televízneho stojana

- Otvorte škatuľu a vyberte zariadenie, jeho príslušenstvo a podpornú základňu (podporné nohy).

- Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, opatrne ho položte lícom nadol na mäkký rovný povrch; vložte podporné nohy do štrbín na spodnej strane zariadenia.

- Pripevnite podporné nohy k televízoru.

- Inštalácia je dokončená.

Tip: Aby ste uľahčili inštaláciu základne (podporné nohy) a predišli riziku poškriabania alebo poškodenia, odporúčame vám použiť skrutkovač typu PH2.

PH00   PH0    PH1     PH2

Poznámka: Obrázky sú len informatívne.

Diaľkový ovládač

- ZAPNUTIE/VYPNUTIE: Zapnite televízor alebo prejdite do režimu standby.

- Žiadny účinok.

- DEZAKTIVÁCIA ZVUKU: Vypnite alebo zapnite zvuk televízora

- 0-9: Tlačidlá očíslované 0 až 9 vám umožňujú priamy výber kanálov alebo zadávanie čísel.

- FREE: Pripojte sa na FREE.

- Deezer: Pripojte sa na DEEZER.

- INPUTS: Zobraziť/vybrať zdroje signálu.

- VOL +/-: Upravte hlasitosť.

- CH+/-: Zmeňte kanál.

- INFO: Zobrazuje informácie o kanáli, ako je aktuálny čas alebo názov kanála.

- BROWSER Pripojenie k Browser-u.

- MEDIA: Pripojenie sa k MEDIA.

- NAVIGAČNÉ TLAČIDLÁ: Kurzor hore/dole/vpravo/vľavo.

- BACK: Návrat do predchádzajúceho menu.

- EXIT: Ukončiť aktuálnu akciu.

- HOME: Prejdite na hlavnú stránku.

- NETFLIX: Pripojte sa k NETFLIX-u pre sledovanie televízie a filmov online (je potrebné internetové pripojenie).

- YouTube: Pripojenie sa k YouTube (je potrebné internetové pripojenie).

- PRIME VIDEO: Pripojenie sa k Prime video (je potrebné internetové pripojenie).

- PLEX: Pripojenie sa k PLEX-u.

- FAREBNÉ TLAČIDLÁ: Tlačidlá so súvisiacimi funkciami v EPG.

- SUBT: Zapnite alebo vypnite titulky.

- EPG: Menu elektronického programového sprievodcu.

- KONTROLA MÉDIÍ: Prehrávanie/pozastavenie.

- CH LIST: Zoznam kanálov.

- TXT: Zapnutie/vypnutie funkcie teletextu.

- PRISPÔSOBENIE APLIKÁCIÍ: Prispôsobenie aplikácií (dlhé stlačenie pod domovskou stránkou).

- MENU: Zobrazenie menu rýchleho nastavenia.

Prvá inštalácia zariadenia

Pri nastavovaní zariadenia postupujte podľa pokynov nižšie.

Stlačte tlačidlo【▼】/【▲】aby ste vybrali jazyk.

Ujistite sa, či je zariadenie pripojené a potom stlačte tlačidlo【V 】/【Ʌ】/        【<】/【>】aby ste vybrali primárny vstupný zdroj.

Hlavná stránka

Stlačte tlačidlo              pre prístup na hlavnú stránku.

- Aktuálny čas môžete vždy vidieť v hornej časti domovskej obrazovky.

- Ak je televízor pripojený k internetu prostredníctvom bezdrôtového pripojenia alebo kábla Ethernet, potom ikona       /        sa zobrazí v hornom rohu obrazovky.

Správa aplikácií

- Vyberte položku, ktorú chcete presunúť, a potom stlačte tlačidlo          p    pre správu.

Vstupný zdroj

Stlačte tlačidlo【▼ 】/【▲】 pre výber menu Vstupu.

Stlačte tlačidlo【▼ 】/【▲】/【   】/【  】 pre výber.

Stlačte ENTER pre výber vstupného zdroja.

Nastavenie

Obrázok

Stlačte【MENU】pre prístup do hlavného menu; stlačte【▼ 】/【▲】aby ste vybrali menu OBRÁZOK.

1.Stlačte tlačidlo【▼】/【▲】pre výber možnosti, ku ktorej chcete získať prístup v menu OBRÁZOK.

2.Stlačte tlačidlo Enter pre nastavenie.

3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo Enter na uloženie a návrat do predchádzajúceho menu.

Režim obrázok

Stlačte tlačidlo 【▼】/【▲】aby ste vybrali Režim obrázok, potom stlačte【▼】/【▲】&Enter aby ste vybrali (voliteľné: Štandardné /Kino deň/Kino noc/Dinamické/Športové).

Formát obrázku

Upravte formát priblížením alebo oddialením.

Stlačte tlačidlo ▼/▲ pre vybranie formátu obrázku.

Stlačte tlačidlo ◄ / ► aby ste vybrali Automaticky/16:9/4:3/ Panoráma/Zoom film/Direct.

Režim hry

Stlačte【▼】/【▲】aby ste vybrali a stlačte【◄】/【►】aby ste vybrali Aktiváciu/Dezaktiváciu.

Nastavenia režimu obrazu

Stlačte【▼】/【▲】aby ste vybrali a stlačte 【►】&ENTER pre prístup.

Zvuk

Stlačením tlačidla MENU zobrazíte hlavnú ponuku. Stlačte tlačidlo【▼】/【▲】pre výber ZVUKU z hlavnej ponuky.

1. Stlačte tlačidlo 【▼】/【▲】vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť v ponuke ZVUK.

2. Na konfiguráciu stlačte tlačidlo Enter.

3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo Enter na uloženie a návrat do predchádzajúcej ponuky.

Reproduktory

Stlačte tlačidlo 【▼】/【▲】pre výber Reproduktorov.

Stlačte tlačidlo ENTER/【►】pre vstup do pod-menu.

Audio výstup

Stlačte tlačidlo【▼】/【▲】& ENTER aby ste vybrali položku Reproduktory a potom stlačte tlačidlo【▼】/【▲】aby ste vybrali ARC / TV Repoduktor / SPDIF.

Sieť

Stlačte tlačidlo MENU pre zobrazenie hlavného menu. Stlačte tlačidlo

【▼】/【▲】 aby ste vybrali Sieť v hlavnom menu.

Stlačte tlačidlo【▼】/【▲】 aby ste vybrali: Konfigurácia siete /Pripojenie k internetu/Bluetooth/ Aktivácia siete wireless/Aktivácia LAN.

TV kanály

Stlačte MENU pre zobrazenie hlavného menu. Stlačte tlačidlo【◄】/【►】aby ste vybrali Kanál.

1. Stlačte tlačidlo 【▼】/【▲】vyberte možnosť, ktorú chcete konfigurovať v ponuke Kanál.

2. Stlačte tlačidlo Enter pre nastavenie.

3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo Enter na uloženie a návrat do predchádzajúcej ponuky.

Prístupnosť

Stlačte tlačidlo MENU pre zobrazenie hlavného menu.

Stlačte tlačidlo【◄】/【►】pre výber Prístupnosti v hlavnom menu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém | Riešenie |
| --- | --- |
| Zariadenie nie je možné zapnúť | Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla; ak problém pretrváva, po 60 sekundách odpojte a znovu pripojte napájací kábel. Reštartujte zariadenie. |
| Slabý signál / žiadny signál | Ak sa v blízkosti vašej polohy nachádzajú vysoké budovy alebo hory, na televízore sa môžu objaviť dvojité alebo duchové obrazy. Obraz môžete upraviť manuálnym ovládaním: pozrite si pokyny v používateľskej príručke alebo nastavte smer externej antény. Ak používate izbovú anténu, príjem signálu môže byť za určitých okolností ťažší. Nastavte smer antény pre optimálny príjem signálu. Ak to nezlepší príjem, možno budete musieť prepnúť na externú anténu. |
| Žiadny obraz | Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane zariadenia správne pripojená. - • Skontrolujte ostatné kanály, či problém pretrváva. |
| Video sa zobrazuje bez zvuku | Pridajte hlasitosť Skontrolujte, či je zvuk zariadenia vypnutý alebo nie. |
| Zvuk je prítomný, ale video sa nezobrazuje čiernobielo | Skúste upraviť kontrast a jas. |
| Statický šum ovplyvňuje kvalitu obrazu a zvuku | Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane zariadenia správne pripojená. |
| Prerušované čiary na obrazovke | Elektrické spotrebiče, ako sú sušiče vlasov, vysávače atď., môžu rušiť zariadenie. Vypnite tieto zariadenia. |
| Diaľkové ovládanie nefunguje | Uistite sa, že plastové vrecko, v ktorom bolo diaľkové ovládanie umiestnené, bolo odstránené. Skúste použiť diaľkový ovládač v menšej vzdialenosti od televízora. Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači vložené správne, alebo skúste použiť nové batérie. Ak televízor nedostane odpoveď do niekoľkých minút, prejde do pohotovostného režimu. |
| Žiadne video (režim PC) | Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k portu VGA alebo či je na niektorých miestach ohnutý. |
| Prerušovaná vertikálna čiara (režim PC) | Prejdite do hlavnej ponuky a upravte vertikálne umiestnenie, aby ste tieto čiary odstránili. |
| Prerušovaná vodorovná čiara (režim PC) | Upravte vodorovnú polohu obrazovky, aby ste odstránili vodorovné čiary. |
| Obrazovka je príliš svetlá alebo príliš tmavá (režim PC) | Upravte kontrast alebo jas v hlavnej ponuke. |
| Žiadna odozva z PC | Skontrolujte, či je rozlíšenie obrazovky vášho počítača nastavené na rozlíšenie, ktoré je kompatibilné s vaším televízorom. |
| Čiary, ktoré sa objavia, keď je zariadenie pripojené k portu RCA | Uistite sa, že používate kvalitný/funkčný kábel. |
| Problémy sú nevyriešené | Odpojte napájací kábel, počkajte 30 sekúnd a znova ho pripojte. Ak problém pretrváva, nepokúšajte sa televízor opraviť. Obráťte sa na kvalifikovaný personál. |

Nedovoľte, aby vaše zariadenie zobrazovalo statický obraz – či už ide o pozastavené video, zobrazenie ponuky atď. - na dlhú dobu. Mohlo by to poškodiť obrazovku alebo ju dokonca spáliť.

| Technické údaje |  | LT-3233SM | LT-4011SM |
| --- | --- | --- | --- |
| Obrazovka |  | 81 cm LED TV | 101 cm LED TV |
| Rozlíšenie |  | 1366x768 HD | 1920x1080 FHD |
| Kontrast |  | 3000:1 |  |
| Formát obrazovky |  | 16:9 |  |
| Tuner |  | DVB-T/T2/C/S/S2 |  |
| Farebný systém |  | PAL/SECAM |  |
| Zvukový systém |  | BG/DK/I |  |
| Vstupy |  | 1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+ |  |
| Výstupy |  | 1x Optické |  |
| USB prehrávanie multimediálnych formátov |  | Film, hudba, obrázky, text (možno prehrať v závislosti od ich formátu) |  |
| WiFi |  | 802.11 b/g/n |  |
| Napájanie/ |  | AC 100-240 V, 50/60 Hz |  |
| Spotreba |  | <56W | <90W |
| Prevádzková teplota |  | -5⁰ C -> + 45⁰ C |  |
| VESA |  | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Rozmery (mm) |  | 732(W)x81.8(D)x434(H) | 903.4(W)x78.1(D)x517.4(H) |
| Hmotnosť |  | 3.5 kg | 5.66 kg |
| Technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. |  |  |  |

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol vyznačený na produkte alebo obale znamená, že produkt nebude likvidovaný ako komunálny odpad. Na konci prevádzkového cyklu výrobok nelikvidujte, ale odneste ho do recyklačného strediska. Ochránite tak životné prostredie a budete môcť predchádzať akýmkoľvek negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ak chcete nájsť najbližšie zberné stredisko:

- Obráťte sa na miestne úrady

- Navštívte stránku: http://www.asekol.sk/asekol/;

- Požiadajte o ďalšie informácie v obchode, kde ste produkt zakúpili.

DOVOZCA: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu,č. 48-52, budova A, poschodie 5,

kancelária 504-505, mesto Pitești, okres Argeș, Rumunsko

PSČ: 110121